| US-191 Brest IMAGO Composante Océanographique de Brest | IRD de Bretagne B.P. 70 29280 PLOUZANE Tél : 02 98 22 45 01 Fax : 02 98 22 45 14 irdbrest@ird.fr http://www.brest.ird.fr/us191/index.htm | Classe : Instruction Identification : Date : 07/05/2008 Nombre de pages : Version : 1 |
| --- | --- | --- |

TSGQC

Version 01

brouillon

Diffusion

Contrôlée 	Le Responsable du Management de la Qualité décidera si la diffusion est contrôlée ou pas

| Rédacteur |  | Vérificateur |  | Approbateur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom : | Yves Gouriou | Nom : |  | Nom : |  |
| Fonction : |  | Fonction : |  | Fonction : |  |
| Date : | mai 2008 | Date : |  | Date : |  |
| Visa : |  | Visa : |  | Visa : |  |

# Suivi des différentes versions de l’instruction code qualité

| Dates | Versions | Chapitres concernés | Commentaires et modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| mai 2008 | 1.0 | création |  |

# Sommaire

1.	Suivi des différentes versions de l’instruction code qualité	2

2.	Sommaire	2

3.	Buts du logiciel	4

4.	Fonctionnalités	5

A.	Mise en route	5

B.	Principales fonctions	6

1.	Icones	6

2.	Menus	6

C.	Ouverture d’un fichier	8

1.	Ouverture d’un fichier LabView	9

2.	Ouverture de données discrètes	9

D.	Sauvegarde des traitements	10

1.	Format NetCdf	10

2.	Format ASCII	11

E.	Fonctionnement général	11

1.	Affichage des paramètres	11

2.	Fonction de zoom et de déplacement	12

3.	Sélection de limites temporelles	12

4.	Cartographie	13

5.	Climatologie	13

F.	Module de validation	14

G.	Module d’étalonnage	16

H.	Module d’interpolation des positions	17

I.	Module de correction	18

1.	Description du module	18

2.	Fonctionnalités	19

3.	Algorithmes	20

5.	Format des données	21

A.	Noms des variables	21

1.	VARIABLES DES MESURES DU TSG	22

2.	VARIABLES DISCRETES EXTERNES	23

B.	Fichiers en entrée	23

C.	Fichiers en sortie	24

D.	Format des fichiers ASCII	25

E.	Format des fichiers de climatologie	26

F.	Glossaire	35

# Buts du logiciel

Le logiciel TSGQC (ThermoSalinoGraph Quality Control) a été conçu pour :

- valider (attribution de codes de qualité),

- étalonner (prise en compte d'une dérive temporelle linéaire)

- corriger (à partir de données externes)

les mesures de salinité et de température acquises par les thermosalinographes sur les navires de l'ORE SSS (Observatoire de Recherche en Environnement sur la salinité de surface de la mer).

# Fonctionnalités

## Mise en route

Lancement du logiciel dans la fenêtre 'Command Window' de Matlab.

Pour faciliter l'accès aux fichiers de données, l'utilisateur peut indiquer le répertoire de travail dans l'onglet supérieur de la fenêtre Matlab.

Le logiciel est initialisé par la commande suivante :

>> tsgqc

Les fonctions du logiciel sont activées quand un fichier TSG a été lu (de type NetCdf, Labview ou ASCII)

## Principales fonctions

### Icones

- Ouverture et lecture des fichiers					p 8

- Ecriture des fichiers au format NetCdf					p 12

- Fonction de zoom							p 14

- Fonction de zoom

- Fonction de ‘pan’ : déplacement des courbes dans les graphiques	p 14

- Module de validation - Attribution de codes qualité			p 17

- Sélection de limites temporelles						p 14

- Affichage du trajet du navire						p 15

- Affichage de la climatologie						p 16

- Module d’étalonnage							p 19

- Module d’interpolation de la position					p 20

- Module de correction							p 21

- Formulaire pour les meta-données					p 12

- Ecriture d’un fichier ‘log’						p

Pour activer une fonction, cliquez sur l’icône. L’icône s’éclaircie.

Pour désactiver la fonction, cliquer à nouveau sur l’icône.

### Menus

Menu FILE

Ce menu comporte 4 fonctions :

Open		Ouverture d’un fichier (Tsg, bouteilles, etc,)			p 8

Save		Sauvegarde des données au format NetCdf			p 12

Export		Sauvegarde des données au format ASCII

    - Les mesures du TSG

    - Les mesures discrètes (bouteilles, CTD, ARGO,…)	p 28

Quit		Fermeture du logiciel

Menu Edit

Ce menu n’est pas fonctionnel

Menu Climatologie

Ce menu permet de choisir le type de climatologie que l’on veut afficher sur les graphiques :

1. Annuelle

2. Saisonnière

3. Mensuelle

Menu Option

Ce menu permet de fixer des préférences pour le fonctionnement du logiciel. Ces choix portent sur :

La climatologie	p.

Les coefficients d'étalonnage	p.

Les graphiques	p.

Les valeurs des tests automatiques qui peuvent être appliqués via le menu QCauto	p

Menu QCauto

Ce menu donne la liste des tests automatiques qui seront appliqués sur la salinité (variable SSPS) du TSG.

Les tests utilisent les valeurs limites définies dans le menu "Preferences"  (p xxx)

Les valeurs de salinités qui excèdent les min et max définis dans le menu préférence par l'utilisateur prennent la valeur BAD, a l'exception du test sur la vitesse du navire (Ship Speed) qui positionne le code à la valeur HARBOUR

## Ouverture d’un fichier

Plusieurs type de fichiers peuvent être lus par le programme*. Ces fichiers se distinguent par leur extension :

*.nc	fichier TSG au format NetCdf

*.lbv	fichier TSG au format LabView utilisé sur les navires marchands (ORE SSS)

*.tsgqc	fichier TSG au format ASCII

*.btl	fichier bouteilles au format ASCII

*.ext	fichier de données externes (XBT, CTD, etc) au format ASCII

*.arg	fichier de données ARGO généré par le LOCEAN le long des routes des navires

*.xml	fichier au format XML. Ce format n’est pas actif.

Le format de ces fichiers est décrit en page 24

La 1ère étape consiste à ouvrir un fichier TSG (format *.nc, *.lbv, *.tsgqc) puis éventuellement des données bouteilles ou externes pour comparaison.

### Ouverture d’un fichier LabView

Quand on veut lire un fichier LabView, la fenêtre suivante s’ouvre. Celle-ci liste les éléments de l’entête présents dans le fichier. Le programme présélectionne les éléments indispensables au fonctionnement du programme.

L’utilisateur peut modifier ces choix. Ceci est préférable par exemple pour ce qui concerne la date et l’heure. Mieux vaut choisir une date et une heure GPS.

Les données ‘_raw’ correspondent aux mesures de fréquence effectuées par les TSG Sea-Bird. Cette information est conservée et enregistrée dans les fichiers NetCdf.

ATTENTION

Les valeurs de la vitesse du bateau (SOG) enregistrées dans les fichiers Labview sont tronquées. Il vaut mieux ne pas cocher la case SOG, si elle existe, et laisser le programme calculer la vitesse du bateau à partir des positions des mesures.

### Ouverture de données discrètes

Des mesures discrètes, appelées ‘externes’ dans le programme, peuvent être utilisées par le programme pour corriger les données TSG (*.btl, *.ext, *argo).

Il est possible d’ouvrir plusieurs fichiers. Le programme demande alors si l’utilisateur veut effacer le fichier déjà en mémoire ou ajouter les nouvelles données.

## Sauvegarde des traitements

### Format NetCdf

Le format d’enregistrement par défaut du logiciel est le format NetCdf (voir p. 24).

Lorsque l’utilisateur enregistre un fichier il doit entrer un minimum d’information sur la série temporelle analysée via le formulaire ci-dessous.

Seule l’information PLATFORM_NAME est absolument nécessaire. Il s’agit normalement du nom du navire en majuscule.

Toutes ces méta-données sont par ailleurs enregistrées, en plus du fichier NetCdf, dans un fichier ASCII. Dès que l’information PLATFORM_NAME est entrée ce fichier ASCII est scanné et les informations déjà entrées se rapportant à ce navire sont rappelés. Les méta-données pour un navire donné ne sont donc entrées qu’une seule fois.

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement le travail en cours.

### Format ASCII

Ce format concerne à la fois les données de TSG et les données discrètes externes. Ce format est identique pour les données en lecture et les données en écriture. En ecriture ce format est accessible via la fonction EXPORT du logiciel (Menu File, sous-menu Export).

Pour une description de ce format se reporter à la page 28

## Fonctionnement général

### Affichage des paramètres

Une fois un fichier TSG lu, le logiciel affiche 3 fenêtres graphiques. Les paramètres tracés dans ces fenêtres sont par défaut :

- La salinité dans la fenêtre supérieure, qui est aussi la fenêtre de validation.

- La température de cuve dans la fenêtre intermédiaire.

- La vitesse du bateau dans la fenêtre inférieure

Les labels sur les  axes correspondent à la dénomination des variables utilisées dans le fichier NetCdf.

Il est possible de modifier les paramètres tracés dans ces fenêtres via les 3 menus déroulants qui se trouvent sur la gauche du logiciel.

Lorsque l’on déplace la souris sur la courbe du graphique supérieure les informations de date, position, valeurs de la mesure s’affichent sur le bandeau supérieur.

### Fonction de zoom et de déplacement

En cliquant sur les icones de zoom il est possible d’agrandir une portion du graphique. Les 3 graphiques subissent le même agrandissement.

Si vous utilisez la fonction de déplacement ou ‘pan’, vous pouvez faire défiler la série temporelle zoomée. Les 3 graphiques subissent le même déplacement.

Lorsque le logiciel est en mode zoom ou pan, un clic droit permet d’accéder au menu contextuel ci-dessous. Celui-ci permet de revenir au zoom original ‘Reset to Original View’

### Sélection de limites temporelles

L’outil de sélection de limites temporelles permet de sélectionner (dessiner un rectangle dans le graphique supérieur) une partie de la série temporelle sur laquelle sera appliqué un traitement particulier (interpolation des positions, correction, etc.). Cet outil se retrouve dans plusieurs modules du logiciel. Les limites choisies s’affichent sur la gauche, dans la fenêtre ‘DATE LIMITS’

### Cartographie

L’outil de cartographie permet d’afficher une carte en projection Mercator où sont tracées les mesures effectuées par le navire.

La position de la souris, sur la série temporelle du graphique supérieur, est indiquée par un point rouge sur la carte. Cette fonctionnalité est utile lors de la validation des données et l’attribution d’un code qualité.

Le tracé de la carte est effectué en tenant compte des limites temporelles du graphique supérieur. Ce qui signifie que lorsqu’un zoom est effectué sur la série temporelle, la carte est aussi zoomée. La mise à jour de la carte ne se fait pas automatiquement mais après un clic sur l’icône de cartographie.

Cet outil de cartographie peut-être affiché dans différents modules du logiciel.

### Climatologie

La climatologie affichée est celle de Levitus (moyenne et plus ou moins 3 écarts-type vérifier).

Par défaut c’est la climatologie annuelle qui est affichée. L’utilisateur peut afficher les climatologies saisonnières ou mensuelles via le menu ‘CLIMATOLOGY’ (Voir p. 7).

Le format du fichier climatologie est décrit en page 29

## Module de validation

L’attribution de codes qualité se fait uniquement pour la série temporelle de la figure supérieure.

L’activation du module de Validation permet d’afficher sur la gauche de l’écran les codes qualités qui peuvent être attribuées manuellement à la série temporelle. Le nombre inscrit sur la droite du code indique le nombre de mesures auxquels ont été attribués ces codes.

Le curseur de la souris  se transforme en une croix qui permet de tracer un rectangle autour des données dont on veut modifier le code. Le code est alors choisi suivant 2 méthodes :

- Avant la sélection, en cochant un des boutons de la fenêtre de gauche.

- Après la sélection, en cliquant sur le bouton droit de la souris et en choisissant le code dans le menu contextuel.

En utilisant la fonction de zoom il est possible de travailler finement au niveau de chaque mesure.

Important

- Lors du travail de validation, lorsqu’un zoom a été effectué sur la série temporelle, il faudrait pour faire défiler la série temporelle cliquer sur l’icône de ‘PAN’. Ceci a pour effet de désactiver la  fonction de validation. Pour éviter ces allers-retours entre la fonction de validation et de ‘pan’, la fonction ‘pan’ est immédiatement disponible en déplaçant la souris dans le bas du graphique supérieur. Le curseur de la souris se transforme alors en une main, indiquant que la fonction ‘pan’ est activée.

- Si la carte est affichée, lorsqu’une opération de déplacement (‘pan’) est effectuée, à la fin de l’opération de déplacement la carte est retracée pour tenir compte des nouvelles limites du graphique.

## Module d’étalonnage

Le logiciel permet d’appliquer les coefficients d’étalonnages (pente et offset) aux séries temporelles de conductivité et de température.

Ces coefficients sont entrés sous forme numériques dans la fenêtre de gauche pour :

- La conductivité

- La température de cuve

- La température de précision si un capteur existe

Une fois ces informations entrées il faut cliquer sur le bouton ‘CALIBRATE’ pour que les informations soient enregistrées et prises en compte.

Les mesures non-étalonnées sont affichées en noir. Les mesures étalonnées sont en rouge.

Les étalonnages appliqués peuvent être annulés en cliquant sur le bouton ‘CANCEL CALIBRATION’

## Module d’interpolation des positions

Lors d’interruption de l’acquisition des positions par GPS il peut arriver que certaines mesures n’aient pas de positions.

Le logiciel permet d’attribuer une position à ces mesures en effectuant une interpolation linéaire entre des points connus. Cette méthode est grossière car elle suppose que la vitesse du navire est constante.

Néanmoins cette méthode donne satisfaction dans la majorité des cas. La fenêtre d’interpolation se présente ainsi :

La fenêtre supérieure montre la série temporelle de salinité. Les points bleus sont des mesures sans position.

La fenêtre intermédiaire montre les latitudes et la fenêtre inférieure les longitudes.

Lorsque l’on clique sur le bouton ‘LINEAR INTERPOLATION’ les latitudes et longitudes interpolées apparaissent en rouge. Un zoom sur les fenêtres des latitudes et longitudes permet de se rendre compte de la qualité de l’interpolation

Il est possible de ne réaliser l’interpolation que sur certaines parties du trajet en utilisant l’outil de sélection temporelle (voir p 14)  ou en entrant les dates de début et de fin dans la fenêtre ‘DATE LIMITS’

## Module de correction

Ce module permet de corriger les séries temporelles (salinité et température) en les comparant avec des données externes discrètes (bouteilles, CTD, ARGO, etc.).

La fenêtre du module de validation se présente ainsi :

### Description du module

Fenêtre de tracé supérieure

La différence entre les données externes et les données TSG est affichée dans la fenêtre supérieure.

Les carrés représentent les données bouteilles (fichier avec extension *.btl), les ronds les autres données (fichier avec extension *.ext, *.arg).

La courbe en bleu représente la correction (en fait la différence entre la série originale et la série corrigée) qui va être apportée à la série temporelle. On voit que la correction peut être faite par morceau et qu’elle n’est pas appliquée partout.

Les mesures discrètes, bouteilles ou autres, peuvent être validées en leur attribuant un code de qualité. L’attribution d’un code de qualité se fait de la même manière que pour la série temporelle (voir p. 4 ).

Fenêtre de tracé intermédiaire

Dans cette fenêtre est tracée la série temporelle, avec ses codes de qualité, que l’utilisateur veut corriger. Il s’agit de la courbe qui est tracée dans la fenêtre supérieure lorsque l’utilisateur valide les données (attribution d’un code de qualité).

Fenêtre de tracé inférieure

Dans cette fenêtre sont tracées :

- La série temporelle brute, sans les codes de qualité. En noir.

- La série temporelle corrigée, en rouge, soit :

  - Après étalonnage

  - Après comparaison avec des données externes. La correction avec des données externes remplace la mesure étalonnée. Si cette correction est annulée, comme le permet le logiciel, la donnée étalonnée réapparait.

- L’erreur sur la série temporelle corrigée. En vert.

### Fonctionnalités

Code qualité mesures bouteilles

Les mesures discrètes, bouteilles ou autres, peuvent être validées en leur attribuant un code de qualité. L’attribution d’un code de qualité se fait de la même manière que pour la série temporelle (voir p. 4 ). Seules les mesures discrètes dont le code de qualité est positionné à NO_CONTROL, GOOD, et PROBABLY_GOOD sont utilisés pour effectuer les corrections.

Choix d’une limite temporelle

Il est possible de ne réaliser la correction que sur certaines parties de la série temporelle en utilisant l’outil de sélection temporelle (voir p 14)  ou en entrant les dates de début et de fin dans la fenêtre ‘DATE LIMITS’.

Correction selon le code de qualité

Le code de qualité de la série temporelle peut-être utilisée pour déterminer si la correction est ou non appliquée. Utiliser pour cela les cases à cocher en bas en gauche de la fenêtre.

Type de correction

Deux corrections peuvent être appliquées à la série temporelle ou à une section de cette série :

- Un Filtre Médian. Le détail de la correction est décrit dans le document : G. Reverdin, F. Gaillard, S. Contardo, D. Mathias, Y. Gouriou, D. Dagorne, Réseau bleu Coriolis : Qualification des mesures navires/ Salinité de surface, Coriolis, pp 60, septembre 2006

- Un ajustement linéaire

Si l’utilisateur choisit d’appliquer des corrections sur plusieurs sections de la série temporelle, il peut utiliser l’une ou l’autre des méthodes.

Le bouton d’annulation ‘Cancel the adjustment’ annule l’ensemble des corrections qui ont été apportées à la série temporelle.

### Algorithmes

#### Correction par filtre médian

La méthode comporte plusieurs étapes :

Etape 1 : Lissage de la mesure de salinité du TSG

Données en entrée : Série de données TSG nettoyée

Données en sortie : Série de données de TSG nettoyée et lissée. Il faut noter que cette série est uniquement destinée au calcul de la correction. C’est bien à la série initiale que sera appliquée la correction estimée en fin de traitement.

Procédure : La salinité de surface est une quantité qui peut varier rapidement, la comparaison avec les mesures bouteille, dont la datation n’est pas nécessairement très précise est donc compliquée par la présence de pics, même si ceux-ci sont réels. Les données de salinité TSG sont lissées en appliquant une moyenne glissante de durée égale à 1 heure. En éliminant les pics de salinité on évitera par la suite de comparer les mesures des prélèvements bouteilles à des points excentrés de salinité TSG (non représentatifs) et par conséquent de produire une mauvaise estimation de la correction à appliquer aux données de salinité des TSG.

Etape 2 : Colocalisation données TSG– mesures bouteilles

Puis, on cherche les données TSG qui correspondent à la date de prise d'échantillon. Le temps entre les deux données peut différer de plus ou moins 5 minutes puisque d'une part les données TSG sont échantillonnées toutes les minutes au minimum (souvent 5 minutes pour les navires de commerce) et d'autre part, il y a souvent un écart entre l'heure de prise effective de l'échantillon et l'heure notée sur la feuille de prélèvement.

En ces points de comparaison, on calcule la différence de salinité entre la mesure issue du prélèvement bouteille et celle issue du TSG.

Enfin, on élimine les points de comparaison où l’écart est trop grand par un test d'écart-type : si (difference entre TSG et prélèvement) > médiane (différences) +/- 3*écarts-type alors ce point de comparaison est éliminé.

Etape 3 : Correction

Pour chaque point de comparaison on calcule la valeur médiane des écarts dans une fenêtre de 10 jours. Ensuite, à partir de ces valeurs médianes aux points de comparaison, on interpole (linéairement dans le temps) une valeur de correction pour chaque point de mesure TSG. Cette correction sera appliquée à la série initiale.

Etape 4 : attribution d’une erreur

Une erreur d'estimation de la correction est attribuée à chaque mesure TSG. L'erreur sera fonction du nombre de points de comparaisons (= N) qui ont été utilisés pour le calcul:

• si N < 4 : erreur = valeur_max  (fixée à 1)

• si N ≥ 4: erreur = écart-type(écarts TSG - prélèvement) / √(N-1)

En aucun cas l’erreur ne peut être inférieure à 0.01. Cette valeur est imposée si des erreurs inférieures sont calculées

#### Correction Linéaire

La méthode comporte plusieurs étapes :

Etape 1 : Lissage de la mesure de salinité du TSG

Cf paragraphe a) Correction par filtre médian

Etape 2 : Colocalisation données TSG m – mesures bouteilles

Cf paragraphe a) Correction par filtre médian

Etape 3 : Correction

On utilise la fonction matlab :        [p, S, mu] = polyfit(X, Y, 1);

Pour effectuer l’ajustement linéaire.

L’ajustement linéaire est réalisé pour 3 échantillons et plus.

S’il y a seulement 2 échantillons, on ne fait pas d’ajustement linéaire mais on calcule l’écart moyen aux données du TSG.

Etape 4 : attribution d’une erreur

L’erreur est calculée par la fonction Matlab : [y,error]= polyval(p,x,S,mu)

Dans le cas d’une comparaison avec 2 échantillons l’erreur est égale à l’écart moyen / 2.

L’erreur minimale ne peut être inférieure à 0.01. Cette valeur est imposée si des erreurs inférieures sont calculées

# Format des données

## Noms des variables

Les variables utilisées dans le programme utilisent la nomenclature des codes ROSCOP. Les variables principales sont décrites dans le document CORTSG_format_gosud_1.4.doc qui décrit le format principal d'échange des données en NetCdf.

Cette nomenclature est aussi utilisée pour les fichiers ASCII, en lecture ou en écriture.

Le logiciel distingue les mesures du thermosalinomètre, mesures à haute résolution temporelle < 5 minutes, des mesures discrètes utilisées pour corriger les mesures des TSG (échantillons d'eau de mer, mesures CTD, ARGO, XBT, XCTD, etc.).

Les mesures discrètes sont appelées données externes dans le logiciel

### VARIABLES DES MESURES DU TSG

Les variables principales utilisées pour décrire les mesures des TSG sont :

DAYD	Jour julien

LATX	Latitude en degré dixième

LONX	Longitude en degré dixième

CNDC	Conductivité mesurée par le TSG

SSPS	Salinité mesurée par le TSG Calculée à en utilisant CNDC et SSJT

SSJT	Température de cuve donnée par le TSG

SSTP	Température de prise d’eau donnée par un instrument distinct du TSG (SBE 38 par exemple)

Des variables secondaires sont créées à partir de ces préfixes. Exemple pour la variable SSPS :

SSPS_QC	Code de qualité attribué à chaque mesure de la série SSPS.

SSPS_CAL	Série temporelle SSPS étalonnée.

SSPS_ADJUSTED	Série temporelle SSPS corrigée par des données externes.

SSPS_ADJUSTED_QC	Code de qualité de la série SSPS.

SSPS_ADJUSTED_ERROR	Erreur attribuée aux données corrigées.

Note sur les différences entre XXXX, XXXX_CAL, XXXX_ADJUSTED où XXXX = SSPS, SSJT, SSTP

La variable XXXX est la variable mesurée brute (SSJT, SSTP) ou déduite d’un calcul (SSPS calculée en utilisant CNDC et SSJT).

Un code de qualité peut lui être attribué : variable XXXX_QC.

Cette variable n’est jamais modifiée ou corrigée. Les modifications qui peuvent être apportées sont de 2 ordres, et dans ces cas là une nouvelle variable est renseignée :

Variable étalonnée : XXXX_CAL.

Dans ce cas il n’existe pas de variables XXXX_CAL_QC. Il faut utiliser le code qualité de la variable brute XXXX_QC

Variable corrigée : XXXX_ADJUSTED

Si une correction est apportée à une  mesure la variable XXXX_ADJUSTED est créée. Cette variable contient l’intégralité de la série temporelle avec les mesures corrigées. Si certains segments de la série temporelle n’ont pas été corrigés ceux-ci contiennent soient les mesures brutes XXXX soient les mesures étalonnées XXXX_CAL, si un étalonnage a été effectué. L’utilisateur reconnait qu’une mesure a été corrigée grâce au champ XXXX_ADJUSTED_ERROR, car une erreur est attribuée à la correction.

Le code de qualité de la variable XXXX_ADJUSTED, champ XXXX_ADJUSTED_QC, est identique au code qualité attribué à la mesure brute, XXXX.

Pour résumer, l’utilisateur quand il veut travailler sur les mesures doit vérifier l’existence des variables suivantes dans cet ordre :

1 – XXXX_ADJUSTED.

Si le champ n’est pas vide, des corrections ont été apportées. L’erreur sur la correction est donné par XXXX_ADJUSTED_ERROR et le code qualité par XXXX_ADJUSTED_QC

2 – Si XXXX_ADJUSTED est vide vérifier si XXXX_CAL existe

Dans ce cas un étalonnage a été effectué. Utiliser alors la variable XXXX_QC pour connaitre les codes d equalité.

3 – Enfin si XXXX_ADJUSTED et XXXX_CAL n’existent pas, utiliser les variables XXXX et XXXX_QC

### VARIABLES DISCRETES EXTERNES

Les variables discrètes, appelées externes ont un suffixe _EXT. Le logiciel gère 2 types de variables externes.

DAYD_EXT	Jour julien

LATX_EXT	Latitude en degré dixième

LONX_EXT	Longitude en degré dixième

SSPS_EXT	Mesures de salinité

SSTP_EXT	Mesures de température

La série temporelle SSJT peut être corrigée avec les données SSTP_EXT.

Les variables dérivées sont les suivantes :

SSPS_EXT_QC	Code de qualité des mesures SSPS

SSTP_EXT_QC	Code de qualité des mesures SSTP

SSPS_EXT_TYPE	Type d'instrument utilisé pour obtenir cette donnée. 4 caractères au maximum.

WS (Water Sample) - prélèvement puis analyse en laboratoire.

CTD : mesures CTD

ARGO : mesures ARGO

etc.

SSTP_EXT_TYPE 	Type d'instrument utilisé pour obtenir cette donnée. 4 caractères au maximum.

WS (Water Sample) - prélèvement puis analyse en laboratoire.

CTD : mesures CTD

ARGO : mesures ARGO

etc.

SSPS_EXT_BOTTLE	Numéro des échantillons des flacons pour les échantillons d'eau de mer (WS)

## Fichiers en entrée

Le logiciel TSGQC permet de lire des fichiers au format :

- NetCdf GOSUD - Voir le document CORTSG_format_gosud_1.4.doc

Les fichiers au format NetCdf peuvent contenir l'ensemble des informations sur un 'trajet' TSG :

Les méta-données, les données du thermosalinographe, les données 'discrètes' externes.

- ORE SSS - Fichier ASCII généré lors de l'acquisition sur les navires marchands - logiciel écrit en Labview - Voir le document XXXXXXXX

Ces fichiers contiennent uniquement les données de thermosalinographe, mais aucune donnée discrète externe.

- ASCII

Ce format concerne à la fois les données de TSG et les données discrètes externes. Ce format est identique pour les données en lecture et les données en écriture.

Pour une description de ce format voir la section : FORMAT DES FICHIERS ASCII

- ARGO

Il s'agit d'un format de données particulier issus d'un programme de traitement du LOCEAN (Gilles Reverdin et xxxx Martin). Ces fichiers contiennent les mesures ARGO (salinité et température) qui se trouvent à proximité des trajets des navires.

Les suffixes utilisés pour reconnaître ces fichiers sont les suivants :

Données TSG

NetCdf	.nc

ORE SSS	.lbv

ASCII	.tsgqc

Données Externes

ASCII	2 extensions possibles :

.btl	pour les données d'échantillons de salinité.

.ext 	pour toutes données externes

ARGO	.arg	Données ARGO au format LOCEAN

## Fichiers en sortie

Le logiciel TSGQC permet d'écrire des fichiers au format :

- NetCdf GOSUD - Voir le document CORTSG_format_gosud_1.4.doc

Les fichiers au format NetCdf peuvent contenir l'ensemble des informations sur un 'trajet' TSG :

Les méta-données, les données du termosalinographe, les données externes.

C'est le format d'écriture par défaut.

- ASCII

Ce format concerne à la fois les données de TSG et les données discrètes externes. Ce format est identique pour les données en lecture et les données en écriture.

Ce format est utilisé dans la fonction EXPORT du logiciel (Menu File, sous-menu Export).

Pour une description de ce format voir la section : D. FORMAT DES FICHIERS ASCII

## Format des fichiers ASCII

Le format des fichiers ASCII a une structure similaire pour les fichiers TSG et les données discrètes externes, dont l'extension est :

.tsgqc

.ext

.btl

Données TSG

%PLATFORM_NAME TOUCAN

%HEADER YEAR MNTH DAYX hh mi ss LATX LONX SSPS SSPS_QC SSJT SSJT_QC SSTP SSTP_QC

2007 07 18 14 20 32   49.9168510   -3.0475171 35.300 0 15.702 0    NaN 9

2007 07 18 14 25 32   49.9076500   -3.0808330 35.290 0 16.028 0    NaN 9

2007 07 18 14 30 32   49.8984489   -3.1142170 35.281 0 15.997 0    NaN 9

2007 07 18 14 35 32   49.8893013   -3.1478500 35.273 0 16.130 0    NaN 9

2007 07 18 14 40 32   49.8801155   -3.1815331 35.260 0 16.170 0    NaN 9

2007 07 18 14 45 32   49.8716011   -3.2158000 35.262 0 16.296 0    NaN 9

Ces fichiers peuvent posséder une ou plusieurs lignes d'entête dont le 1er caractère est obligatoirement le caractère '%'.

Les données sont ensuite

Une ligne d'entête est absolument nécessaire.

La ligne d'entête indispensable débute obligatoirement avec les termes : %HEADER.

C'est la ligne qui décrit les variables présentes dans le fichier. Les variables sont nommées suivant la nomenclature ROSCOP.

Les 6 premières variables sont obligatoirement, et dans cet ordre :

- l'année

- le mois

- le jour

- l'heure

- les minutes

- les secondes

Ensuite l'ordre dans lequel sont inscrites les variables NetCdf n'a pas d'importance. Dans l'exemple présenté, les variables utilisées sont :

LATX	Latitude

LONX	Longitude

SSPS	Salinité du thermosalinographe

SSPS_QC	Code de qualité sur la série temporelle de salinité

SSJT	Salinité du thermosalinographe

SSJT_QC 	Code de qualité sur de la température de cuve du thermosalinographe

SSTP	Température précise

SSTP_QC 	Code de qualité sur la série temporelle de température précise

Des lignes d'entêtes supplémentaires peuvent être ajoutées par l'utilisateur.

Ces lignes permettent d'introduire, ou non, les meta-données qui sont enregistrées au format NetCdf. Dans le cas de meta-données qui doivent être conservées il faut indiquer le nom de la variable définie dans le format NetCdf.

Dans l'exemple ci-dessous, on indique le nom du navire servant de support au thermosalinomètre. La variable utilisée dans le fichier NetCdf 'PLATFORM_NAME'. Se référer au document décrivant le format NetCdf pour une description complète des méta-données.

## Format des fichiers de climatologie

Les fichiers de climatologie utilisés par TSG-QC sont au format NetCDF et extraits de l’atlas WOA01 (WORLD OCEAN ATLAS 2001). La documentation des données originales est disponible sous ftp://ftp.nodc.noaa.gov/pub/WOA01/readme.pdf .

Les données sont disponibles sous 3 types de fichiers : annuel, saisonnier et mensuel dans lesquels on trouvera les variables suivantes :

WOA01_MEAN_SSTP : température

WOA01_MEAN_SSPS : salinité

WOA01_MEAN_DOX1: oxygène

ainsi que les écarts types (WOA01_STD_SSTP) et le nombre d’observations utilisées (WOA01_OBS_SSTP).

Dans ces fichiers NetCDF, la dimension WOA01_TIME prendra les valeurs suivantes pour :

WOA01_TIME = 1 pour le fichier annuel

WOA01_TIME = 4 pour le fichier saisonnier

WOA01_TIME = 12 pour le fichier mensuel

Exemple de structure du fichier saisonnier avec la commande ncdump :

$ ncdump -h woa01_seasonal_surf.nc

netcdf woa01_seasonal_surf {

dimensions:

WOA01_TIME = 4 ;

WOA01_DEPH = 1 ;

WOA01_LATX = 180 ;

WOA01_LONX = 360 ;

variables:

float WOA01_TIME(WOA01_TIME) ;

float WOA01_DEPH(WOA01_DEPH) ;

WOA01_DEPH:long_name = "Depth" ;

WOA01_DEPH:units = "meters" ;

WOA01_DEPH:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_LATX(WOA01_LATX) ;

WOA01_LATX:long_name = "Latitude" ;

WOA01_LATX:units = "degree_north" ;

WOA01_LATX:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_LONX(WOA01_LONX) ;

WOA01_LONX:long_name = "Longitude" ;

WOA01_LONX:units = "degree_east" ;

WOA01_LONX:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_MEAN_SSTP(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_MEAN_SSTP:long_name = "Sea Surface Temperature mean" ;

WOA01_MEAN_SSTP:units = "degre Celcius" ;

WOA01_MEAN_SSTP:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_MEAN_SSPS(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_MEAN_SSPS:long_name = "Sea Surface Salinity mean" ;

WOA01_MEAN_SSPS:units = "PSU" ;

WOA01_MEAN_SSPS:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_MEAN_DOX1(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_MEAN_DOX1:long_name = "Sea Surface Dissolved oxygen mean" ;

WOA01_MEAN_DOX1:units = "ml/l" ;

WOA01_MEAN_DOX1:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_STD_SSTP(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_STD_SSTP:long_name = "Sea Surface Temperature standard deviation" ;

WOA01_STD_SSTP:units = "degre Celcius" ;

WOA01_STD_SSTP:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_STD_SSPS(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_STD_SSPS:long_name = "Sea Surface Salinity standard deviation" ;

WOA01_STD_SSPS:units = "PSU" ;

WOA01_STD_SSPS:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_STD_DOX1(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_STD_DOX1:long_name = "Sea Surface Dissolved oxygen standard deviation" ;

WOA01_STD_DOX1:units = "ml/l" ;

WOA01_STD_DOX1:_FillValue = -100.f ;

short WOA01_OBS_SSTP(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_OBS_SSTP:long_name = "Sea Surface Temperature number observation" ;

WOA01_OBS_SSTP:units = "none" ;

WOA01_OBS_SSTP:_FillValue = -100s ;

short WOA01_OBS_SSPS(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_OBS_SSPS:long_name = "Sea Surface Salinity number observation" ;

WOA01_OBS_SSPS:units = "none" ;

WOA01_OBS_SSPS:_FillValue = -100s ;

short WOA01_OBS_DOX1(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_OBS_DOX1:long_name = "Sea Surface Dissolved oxygen number observation" ;

WOA01_OBS_DOX1:units = "none" ;

WOA01_OBS_DOX1:_FillValue = -100s ;

// global attributes:

:description = "WOA01 CLIMATOLOGY Surface Levitus seasonal" ;

:author = "J Grelet IRD US191 Brest" ;

:date = "29 Jan 2008" ;

Arborescence du programme

M_TsgQc

tsg_data

tsg_icon

tsg_util

tsg_doc

M_TsgQc

Ce répertoire contient le programme principal : 			tsgqc_GUI.m

tsg_data

Ce répertoire contient un jeu de données test.

tsg_doc

Ce répertoire contient la documentation.

tsg_icon

Ce répertoire contient les icones utilisées par le programme.

tsg_util

Ce répertoire contient les fonctions utilisées par le programme.

Modules de l’interface graphique

| GUI handles | Description | Callback |
| --- | --- | --- |
| Interface principale du logiciel |  |  |
| hMainFig | Handle de la figure principale du logiciel | … |
| Interface « Barre des Menus » |  |  |
| hFileMenu | Création du bouton fichier dans la barre des menus |  |
| hOpenMenu | Sous-menu ‘Ouverture de fichier TSG’ | OpenMenuCallback |
| hSaveMenu | Sous-menu ‘Sauvegarde du fichier TSG’ | SaveMenuCallback |
| hQuitMenu | Sous-menu ‘quitter l’application’ | QuitMenuCallback |
| Interface « Icones de la barre d’outils » |  |  |
| hToolbar | Création de la barre d’outils |  |
| hSavePushtool | Bouton pour la sauvegarde du fichier – Format NETCDF | SaveMenuCallback |
| hZoomPushtool | Bouton de Zoom qui agit sur les axes : hPlotAxes(1) ; hPlotAxes(2) ; hPlotAxes(3) | ZoomMenuCallback |
| hPanPushtool | Bouton de défilement qui agit sur les axes : hPlotAxes(1) ; hPlotAxes(2) ; hPlotAxes(3) | PanMenuCallback |
| hQCPushtool | Bouton qui permet la sélection de données de salinité dans les axes hPlotAxes(1) et de leur attribuer un code de qualité | QCMenuCallback |
| hMapPushtool | Bouton qui permet de tracer les contours de côte et la route du navire | MapMenuCallback |
| hClimPushtool | Bouton qui permet d’afficher une climatologie dans les axes hPlotAxes(1) Reste à écrire la fonction de lecture | ClimMenuCallback |
| hBottlePushtool | Bouton qui permet d’afficher les mesures bouteilles dans les axes hPlotAxes(1) | BottleMenuCallback |
| Zones d’informations sur la donnée TSG |  |  |
| hInfoText | Zone de texte qui permet d’afficher la date, la position et la mesure de salinité et température du TSG |  |
| Axes des figures principales |  |  |
| hPlotAxes(1) | Axes pour le tracé des mesures de salinité TSG, de la climatologie et des données bouteilles. |  |
| hPlotAxes(2) | Axes pour le tracé des mesures de température jacket (TSG). |  |
| hPlotAxes(3) | Axes pour le tracé de la vitesse du navire. |  |
| hMapPanel | Les axes pour le tracé de la route du navire sont inclus dans un « PANEL. Ce qui permet de faire apparaitre ou disparaitre le tracé. |  |
| hPlotAxes(4) | Axes pour le tracé de la route du navire. Projection Mercator. Utilise la toolbox M_MAP |  |
| Menu contextuel pour le choix des codes qualités |  |  |
| hQcCmenu | Le menu contextuel est associé à l’axe hPlotAxes(1) |  |
| hQcCmenuNocontrol | Attribue le code et la couleur indiquant qu’aucun contrôle n’a été effecuté | QcNoControl |
| hQcCmenuGood | Attribue le code et la couleur indiquant que la mesure est bonne | QcGood |
| hQcCmenuProbGood | Attribue le code et la couleur indiquant que la mesure est probablement bonne | QcProbGood |
| hQcCmenuProbBad | Attribue le code et la couleur indiquant que la mesure est probablement mauvaise | QcProbBad |
| hQcCmenuBad | Attribue le code et la couleur indiquant que la mesure est mauvaise | QcBad |

Principales fonctions

| Fonctions | Description |  |
| --- | --- | --- |
| Fonctions développées pour TSG-QC |  |  |
| tsg_initialisation | Fonction d’initialisation : 1 - des codes qualité et couleurs associées 2 – |  |
| tsg_readTsgData | Fonction de lecture des mesures TSG | A terme fichier NETCDF |
| tsg_readBucketData | Fonction de lecture des mesures bouteilles | A terme les mesures seront incluses dans le fichier NetCdf des mesures TSG |
| tsg_writeTsgData | Fonction d’écriture des mesures modifiées et corrigées | A terme fichier NetCDF |
| tsg_plot_SalTempVel | Fonction de tracé : 1 – des mesures de salinité TSG – hPlotAxes(1) 2 – des mesures de température jacket – hPlotAxes(2) 3 – des mesures de vitesse du navire hPlotAxes(3) |  |
| tsg_plotmap | Fonction de tracé de la cartographie et de la route du navire | Pas encore robuste : 1 – vérifier -180 – 180 2 – Centre sur le trajet 3 – zoomer sur le trajet |
| Fonctions trouvées sur le WEB |  |  |
| zoomAdaptiveDateTicks | Adaptation automatique des ‘ticmarks ‘de date sur l’axe des X quand on zoome. |  |
| panAdaptiveDateTicks | Adaptation automatique des ‘ticmarks ‘de date sur l’axe des X quand on utilise la fonction de défilement. |  |
| iconRead | Lit une image et la convertit en icone | Copyright matlab |
| gpos | Donne la position du curseur et retourne ses coordonnées dans l’axe dans lequel il se trouve |  |

Liste des programmes

@hashtable

@queue

@tsg_nc

tsg_data

tsg_doc

tsg_io

private

tsg_util

Répertoire @hashtable

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| clear.m | x |
| Contents.m | x |
| display.m | x |
| elements.m | x |
| get.m | x |
| hashtable.m | x |
| isempty.m | x |
| iskey.m | x |
| keys.m | x |
| put.m | x |
| remove.m | x |
| subsasgn.m | x |
| subsref.m | x |
| values.m | x |

Répertoire @queue

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| display.m | x |
| get.m | x |
| isempty.m | x |
| push.m | x |
| queue.m | x |
| redo.m | x |
| undo.m | x |
| view.m | x |

Répertoire @tsg_nc

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| display.m | x |
| file.m | x |
| get.m | x |
| get_fieldnames.m | x |
| header.m | x |
| isfield.m | x |
| keys.m | x |
| save.m | x |
| saveobj.m | x |
| set.m | x |
| test.csv | x |
| testvar.csv | x |
| tsg_nc.m | x |
| tsg_ncattr.csv | x |
| tsg_ncvar.csv | x |
| tsg_platform.csv | x |
| tsg_quality.csv | x |

Répertoire tsg_doc

CORTSG_format_gosud_1.4.doc

Répertoire tsg_io

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| concatSample.m | concaténation des données 'externes' discrètes (WS, CTD, ARGO, etc.) issues de différentes sources. |
| existPlatform.m | x |
| exportParameterChoice.m | x |
| read_Climatology.m | lecture de la climatologie WOA |
| read_filewoa01 | inactif |
| readArgoLocean.m | lecture des fichiers de données ARGO généré par le LOCEAN le long du trajet du navire |
| readAsciiSample.m | lecture des données 'externes' discrètes (WS, ARGO, CTD, etc.) au format ASCII |
| readAsciiTsg.m | lecture des données TSG au format ASCII |
| readCoriolisData.m | inactif |
| readTsgDataLabview.m | lecture des données TSG enregistrées via le programme LabView utilisé par l'ORE SSS |
| readTsgDataNetCDF.m | lecture des données TSG au format NetCDF |
| readTsgDataXML.m | inactif |
| saveReport.m | écriture d'un rapport sur le traitement en cours. |
| writeAsciiSample.m | écriture des données 'externes' discrètes (WS, ARGO, CTD, etc.) au format ASCII |
| writeAsciiTsg.m | écriture des données TSG au format ASCII |
| writeTSGDataNetCDF.m | écriture des données TSG enregistrées via le programme LabView utilisé par l'ORE SSS |

Répertoire private dans tsg.io

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| choixparametres.m | x |
| decodeficlabview.m | fonction de décodages des mesures TSG enregistrées via le programme LabView utilisé par l'ORE SSS. Utilisé par readTsgDataLabview.m |
| decodestr.m | fonction de décodages des mesures TSG enregistrées via le programme LabView utilisé par l'ORE SSS. Utilisé par readTsgDataLabview.m |
| GPStodegdec.m | x |
| lbvParameterChoice.m | x |

Répertoire tsg_icon

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| bottleicon.mat | x |
| climicon.mat | x |
| delbottleicon.mat | x |
| hdricon.mat | x |
| interp.mat | x |
| mapicon.mat | x |
| outils.mat | x |
| pan.mat | x |
| printdoc.mat | x |
| qcicon.mat | x |
| reporticon.mat | x |
| savedoc.mat | x |
| selecttime.mat | x |
| zoom.mat | x |

Répertoire tsg_util

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| automaticQC.m | x |
| axesCommonProp.m | x |
| calibration.m | x |
| castByteQC.m | x |
| corTsgLinear.m | x |
| corTsgMedian.m | x |
| datenulToJulian.m | x |
| dd2dm.m | x |
| diffTsgSample.m | x |
| display_QC.m | x |
| erase_Line.m | x |
| headerForm.m | x |
| iconRead.m | x |
| initParameterChoice.m | x |
| interpPosLinear.m | x |
| julianToDatenum.m | x |
| nanmean.m | x |
| nanmedian.m | x |
| nanstd.m | x |
| panAdaptiveDateTicks.m | x |
| plot_Calibration.m | x |
| plot_Climatology.m | x |
| plot_Correction.m | x |
| plot_Interpolation.m | x |
| plot_map.m | x |
| plot_Tsg.m | x |
| plot_Validation.m | x |
| quitProgram.m | x |
| resetAxes.m | x |
| shipVelocity.m | x |
| t90Tot68.m | x |
| tsg_average.m | x |
| tsg_initialisation.m | x |
| tsg_moveaverage.m | x |
| tsg_preferences.m | x |
| updateAdjustedVariable.m | x |
| updateTsgStruct.m | x |
| zoomAdaptiveDateTicks.m | x |

## Glossaire

GOSUD	Global Ocean Surface Underway Data

www.ifremer.fr/gosud/

ORE	Observatoire de Recherche en Environnement

http://www.legos.obs-mip.fr/fr/observations/sss/

ROSCOP	Report of Observations/Samples collected by Oceanographic Programmes

http://www.ices.dk/Ocean/roscop/index.asp