TSG-QC

LOGICIEL DE TRAITEMENT DES DONNEES ISSUES D’UN THERMOSALINOGRAPHE SBE-21

Développé par   D.Dagorne

Rédaction :  M.Carn (11/2006)

- logiciel “TSG-QC”

### Principe du traitement

Le logiciel “TSG-QC” est un outil d'analyse interactive des données de thermosalinographe [TSG pour la suite de l’article]  enregistrées et prétraitées au cours d'une campagne.

Il permet de valider les mesures  après  des contrôles de qualité de ces données [QC : Quality Control] soit :

- en mode interactif par comparaison avec des données complémentaires (climatologie)

- automatiquement grâce à des  critères préétablis

- automatiquement en appliquant une méthode de correction par moyenne glissante à partir  de la mesure de la salinité effectuée sur des prélèvements en flacons.

Ce logiciel prend en compte diverses sources de prétraitement (THERMO V3, LABVIEW, "TEMPS REEL", ..) et décode les fichiers en produisant des fichiers temporaires compatibles avec MATLAB (<nomfic.mat> et <nomfic.dat>) qui seront utilisés pour la suite du traitement.

La visualisation graphique des données de TSG se fait grâce à diverses représentations des paramètres  de TSG :

- Température  (T°C),

- Salinité (en psu),

- Vitesse (V) (1) en fonction du Temps (time) (2) et de la position (Latitude, Longitude)

(1): la vitesse est soit une donnée soit calculée

(2): le temps est exprimé en "jour Julien" ( jour décimal) de l'année de début du voyage

### Le système de mesure embarqué

Le TSG situé en salle des machines [ENGINE ROOM] est connecté via une boîte de jonction au PC installé à la passerelle [BRIDGE]

Une antenne GPS et un transmetteur Inmarsat standard C installés sur la passerelle extérieure, sont également reliés au PC par protocole NMEA .

configuration type :  exemple de l’équipement du NO COLIBRI

| Thermosalinographe | Seabird SBE21 | A flux continu. |
| --- | --- | --- |
| Ordinateur PC | Dell D510 | Windows XP |
| Transmetteur Inmarsat | TT3026L | protocole NMEA sur port COM1 |
| Boîte de jonction | Seabird | via multiplexeur USB - port 1 |
| GPS | Furuno GP31 | Protocole NMEA via multiplexeur USB - port2 |
| Multiplexeur | Edgeport USB | Pourt USB |

Un logiciel implanté dans le PC de la passerelle, assure la lecture et le décodage du signal émis par le thermosalinographe, et la compilation avec les mesures provenant du GPS [date, heure , Lat, Lon] et éventuellement du transmetteur Inmarsat [date, heure] ;

Initialement cette tâche était réalisée par le programme DOS THERMO V3 (J.Grelet -  et        ) ; depuis 2005 nous utilisons un programme développé sous LABVIEW (D.Varillon)

### Les formats de données

Le logiciel TSG-QC, s’adresse aux données issues d’un thermosalinographe de type SBE21,

- Formats des fichiers de mesure issus du Thermosalinographe

On retrouve dans les différents formats, et sous différentes formes les éléments constitutifs d’un enregistrement localisé, des paramètres du thermosalinographe.

- Date/instant :

jjj : jour julien année en cours

hh.mm  : heure.minutes

- Coordonnées géographiques :

lat  : degrés .minutes

lon : degrés .minutes

- Paramètres :

SST : Température de la mer

SSS : Salinité de surface de la mer [calculée à partir de la Conductivité  et de la Température]

D’autres paramètres  techniques, de navigation ou de contrôle peuvent en outre être précisés :

- identificateur bateau,

- vitesse

- conductivité

- flags divers

Ces fichiers sont constitués chacun d’après un traitement spécifique, soit :

- des logiciels d’acquisition THERMO V3 ( <nomfic .asc>) ou de LABVIEW (<nomfic.txt>)

- de la mise en forme des messages « TEMPS REEL » [RT]

les fichiers résultats d’analyses des échantillons prélevés pour le contrôle de qualité sont construits à la main .....

  - Format de sortie sous THERMO V3  < .asc>

Format texte avec séparateur <blanc>

structure d’une ligne d’enregistrement :

id  jjj   hh.mn jj  hh.mn      lat        lon     SSS   SSST     ?

exemple d’enregistrement:

0 292 21.24 2003

2 292 21.29 292 21.29  49.28    0.09 33.537  1e+36      0

2 292 21.34 292 21.34  49.28    0.09 33.645  1e+36      0

2 302  3.29 302  3.29  30.23  -15.22 23.327 36.652      0

2 348 18.35 348 18.35  49.28    0.09 34.572  1e+36      0

6 348 18.38 2003

Remarques:

- Le flag id indique le type de la ligne et peut prendre 3 valeurs :

0 : début

2 : acquisition

6 : fin

- On trouve deux fois l’indication de l’instant [jour, heure, minute] la première fourni par le GPS la seconde par l’horloge du PC

-o-

  - Format de sortie sous TSG-LABVIEW < .txt>

Format texte avec séparateur < , >

structure d’une ligne d’enregistrement :

SST,Cond,SSS,date,instant,flag,vitesse,lat,lon  Date_PC,  Heure_PC,T°C,  Salinité,  Cond,Raw,Lat_CGA,Lon_CGA,Hog_GGA, Date_ZDA, Heure_ZDA,3026L_Sog

exemple d’enregistrement:

40.427,2.307,5.752,06/02/2004,00:00:00,A,28.135667,-15.417500,0.0,46

40.420,2.304,5.745,06/02/2004,00:05:00,A,28.135667,-15.417517,0.0,41

40.411,2.300,5.734,06/02/2004,00:10:00,A,28.135650,-15.417467,0.0,357

Remarques:

- Le flag A est un code de GPS-status :

A : valable

B : non valable

-o-

  - Format MATLAB < .csv>

Format texte avec séparateur < ; >

| Date | Heure | Latitude (deg.cent) | Longitude (deg.cent) | T°C SBE21 | Salinité SBE21 | Cond. SBE21 | Brut SBE21 | Vitesse Navire | Cap Navire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/05/2006 | 11 :26 :00 | 48.3327 | -4.3387 | 10.832 | 34.367 | 38.249 | 526692960AA00 | 16.5 | 085 |

ZDA_Date;ZDA_Time;GGA_Latdec;GGA_Londec;Temp1;Sal;Cond;Raw;GGA_Hog;3026L_Sog

05/02/2006;07:31:12;51,9581;4,0426;19,814;36,184;49,164;925CBC57;46,2;0

05/02/2006;07:36:12;51,958;4,0424;NaN;NaN;NaN;NaN;46,2;0

05/02/2006;07:41:12;51,9582;4,0425;19,83;36,185;49,182;9275BC68;46,2;0

05/02/2006;07:46:12;51,958;4,0424;11,599;6,246;8,158;639822B8;46,2;0

05/02/2006;07:51:12;51,958;4,0424;11,693;5,479;7,237;64191F3F;46,2;0

05/02/2006;07:56:12;51,9581;4,0425;11,802;5,251;6,974;64AF1E41;46,2;0

05/02/2006;08:01:12;51,9581;4,0426;11,837;5,143;6,847;64DF1DC6;46,2;0

-o-

- Formats des fichiers de contrôle de qualité

2.1  Format des fichiers d’analyses de prélèvements d’eau  [« Bucket »]

1 entête identification de fichier

Exemple : UCK WA0108

| yyyymmddhhmn | lat | lon | sssb |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001122113 4 | 2693 | -1570 | 37000 |
| 2001122211 1 | 1960 | -1767 | 36092 |
| 200112231146 | 1087 | -1723 | 33870 |

sssb : salinité du prélèvement d’eau en psu.

2.2  Format de fichiers « CLIMATOLOGIE »

100W   99W   98W   97W   96W   95W   94W   93W  ....

60N  99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 31.06 ...

59N  99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 29.33  ..

58N  99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 ...

57N  99999 99999 99999 99999 99999 99999  ..............

- Format de sauvegarde dans la SGDB  ( .XML)

id : O debut

2 acq

6 fin

SGDB :

0 0 2004  1 20 20  0  0  19.83333    48.350    -4.550  0.0    14.800     0.050 0.000 0.000     0.000     0.000

0 0 2004  1 20 21  0  0  19.87500    48.350    -4.550  0.0    14.700     0.050 0.000 0.000     0.000     0.000

0 0 2004  1 20 22  0  0  19.91667    48.350    -4.550  0.0    14.600     0.050 0.000 0.000     0.000     0.000

0 0 2004  1 20 23  0  0  19.95833    48.350    -4.550  0.0    14.500     0.050 0.000 0.000     0.000     0.000

dd hh mn ss  jjj          lat     lon     vit      SST        SSSS   ecart type       correction

SSS  SST      SSS      SST

f1,f2 : flag qualité  SSS et SST

( 0 no QC , 1 good , 2 prob good , 3 prob bad , 4 bad )

### La chaîne de traitement

Les fichiers de données TSG, classés dans des répertoires spécifiques à la source (3), sont lus et  décodés au sein d’un module propre, éventuellement après quelques adaptations effectuées sous éditeur de texte (vi), notamment pour corriger certains problèmes tels que la suppression  de ligne notamment.

Le décodage n'est effectué que lors du premier traitement sous MATLAB .

Les fichiers sont décodés au sein d’une matrice sauvegardée au format interne MATLAB, (ceci accélère notablement le temps de lecture d’une donnée complète pour la suite du traitement), ainsi que dans un fichier ASCII réutilisable dans d'autres applications.

Lors de la phase de validation, des flags de qualité  de T et S sont associés à chaque enregistrement de données correspondant à un instant. Lors de la validation par la méthode automatique “de moyenne glissante”, un fichier NetCdf au format GOSUD est produit et contient une variable « Salinité corrigée ».

Le code écrit en MATLAB 7, fait appel à plusieurs utilitaires généraux MATLAB, en particulier pour les représentations cartographiques et pour les  zooms.

Il est nécessaire de disposer de ces modules et de les rendre actifs en intégrant leur répertoire au sein de la définition du "PATH" de recherche de MATLAB.

- : Les répertoires des fichiers de données sont définis par l'utilisateur au moment de l'installation de l'application.

### Installation de “TSG-QC”

Il est nécessaire d’installer 2 répertoires propres à l'application:

- tsg-main : ensemble des modules pour chacune des  étapes du traitement; programme principal et callback des modules

- tsg-util : ensemble des modules utilitaires

tsg-main

Ce répertoire contient 10 modules :

| main.m | module principal, appel des "callback' , définition des répertoires de données "Climatologie" et "Analyse de prélèvement" nécessaires |
| --- | --- |
| setific | définition des répertoires des fichiers TSG traités |
| edit_TS_cb | détermination du nom complet du fichier |
| deco_TS_cb.m | appel des modules de décodage des sources TSG |
| anal_MAP_cb.m | analyse cartographique |
| anal-TSVm_cb.m | analyse temporelle ( T,S vs time),lien cartographique interactif |
| anal_TSVLL_cb.m | analyse temporelle (T,S,V,Lat,Lon vs time) |
| anal_TSLAT_cb.m | analyse T,S vs Lat |
| anal_TSLON_cb.m | analyse T,S vs Lon |
| vali_TSV_cb.m | module de validation TSG |

Remarques :

- Chacune des étapes est indépendante, et peut être appliquée séparément ;

- Il est nécessaire de préciser les chemins d'accès complets aux répertoires dans le code.

tsg-util

<XXXX> identifie l’un quelconque des traitements qui peuvent être appliqués, soit :

- TS

- TSMAP

- TSVMAP

- TSLAT

- TSLON

Rd<XXXX> : lecture et décodage d une donnée  [TSG, climato, analyse de prélèvement]

rdTSGACS.m  : lecture et décodage TSG/DOS THERMO V3

rsTSGLAB.m  : lecture et décodage TSG/LABVIEW

rdTSGTDM.m  : lecture et décodage TDM

rdTSGRT.m   :    lecture et décodage REAL TIME

ca<XXXX> : calcul

cavit : calcul vitesse

bl<XXXX>.m  : "bloc" de traitement

ex<XXXX>.m  : exécution d'un traitement

cmdi<XXXX> :  enchaînement de commandes interactive ( i=1,3 ) pour  l'accès  aux valeurs sous curseur, ceci est assuré par l’enchainement de 3 commandes:

cmd1<XXXX>.m :  bouton gauche souris  et création des cases d’affichage

cmd2<XXXX>.m : mouvement souris et affichage des valeurs du fichier dans case

cmd3<XXXX>.m : relâche souris  et suppression des cases d’affichage

Il peut être nécessaire de récupérer, puis d'installer dans les répertoires spécifiques des données un jeu de tests des fichiers de données, correspondant aux sources traitées :

- fichier TSG/DOS, thermoV3.3 , extension  < .asc>

- fichier TSG/LABVIEW, extension < .txt>

- fichier TDM (Tour du Monde), issus de l’extraction de la base Oracle de Nouméa

- fichiers "Temps Réel" (RT) mis en forme

### Mise en œuvre du logiciel

- Démarrage

  - lancer MATLAB

  - Préciser dans la fenêtre « Current Directory » le chemin du répertoire [tsg-main],

  - ouvrir le répertoire tsg-main

  - exécuter main.m pour lancer l'application.

    - cliquer sur main.m par le bouton droit de la souris;

    - lancer le programme par « run » donnant accès à la fenêtre des  « Menus » du programme

- Choix de fichier :

  - choix du type de fichier de données dans le menu déroulant qui propose trois formules :

- THERMO V3 [fichier ASCII en sortie]

- LABVIEW [fichier Texte en sortie]

- NEW [traitement Excel, format .csv avec séparateur ( ;) ]

  - puis choix d'un fichier au sein d'une liste correspondant au type choisi.

- Procedures d’Analyses et de Validation

DECODAGE TSG

Le décodage du fichier sélectionné est nécessaire si cela n'a pas été effectué auparavant.

Pour le cas "REAL TIME" il est nécessaire de décoder chaque nouveau voyage mis à jour.

L’accès aux données est réalisé a partir d’un fichier unique au format interne MATLAB  <nom_fichier .mat>, le décodage n'étant effectué qu'une seule et unique fois. Ce décodage produit en outre un fichier ASCII, utilisé comme donnée source lors de l'opération de validation.

Pour lancer le décodage, cliquer sur le bouton  [DECODAGE TSG]

La durée de cette opération,  dont le déroulement est visualisé sur l’écran de contrôle est variable selon la taille du fichier, et peut demander quelques minutes dans le cas de longs voyages en Aller-Retour par exemple.

La fenêtre suivante apparaît lorsque le décodage est achevé, permettant un premier contrôle visuel.

ANALYSE CARTO

Pour lancer cette opération, cliquer sur le bouton  [ANALYSE CARTO]

La carte itinéraire du voyage s’affiche

Avec le clic-gauche, on active un curseur (en croix) lequel placé sur l’itinéraire indique dans des cellules de bas de fenêtre un certain nombre de valeurs associées à ce point.

ANALYSE TSV-t/carto

Une fenêtre présentant les courbes de SST (Température : en bleu) SSS (Salinité : en rouge) et vitesse du bateau (en vert) apparaît.

En cliquant sur le bouton [L-MAP], on ouvre la fenêtre d’itinéraire du voyage.

NB : la courbe de vitesse du bateau renseigne notamment sur les moments d’escale ou d’arrêt des machines.

Dans la fenêtre d’analyse, le clic-gauche de la souris permet d’activer un curseur (en croix) lequel, s’il est positionné sur l’une quelconque des deux courbes (SST ou SSS) puis relâché, précise dans des cellules situées en bas de fenêtre, les valeurs suivantes :

La position du curseur est inscrite par un point noir sur les deux courbes ainsi que sur la carte d’itinéraire.

L’indice [IND] est notamment utile lors d’un voyage en Aller-retour, lorsque les deux itinéraires se chevauchent.

ANALYSE TSVLL-t

La fenêtre qui apparaît en cliquant sur ce bouton est la même que la précédente, enrichi des deux cartouches [Latitude] et [Longitude].

ANALYSE TS-LAT

Ce bouton permet de visionner les variations des 2 paramètres (SST et SSS) en fonction de la LATITUDE.

ANALYSE TS-LON

Ce bouton permet de visionner les variations des 2 paramètres (SST et SSS) en fonction de la LONGITUDE.

VALIDATION

La première opération qui doit être exécutée, est la visualisation de l’histogramme de dispersion des mesures (distribution des différences entre chaque points et les deux points qui le précède et le suive) à l’aide du bouton [GRADIE…]

Outre ce contrôle visuel qui permet de se rendre compte de l’importance du bruitage du signal, cet histogramme aide à choisir les seuils de traitement  de SST et de SSS demandés dans le cas d’une validation automatique [VALID-A(TS)]

La comparaison avec la climatologie peut être visualisée en cliquant sur [CLIM1-ATL] pour les voyages en zone Atlantique, et en cliquant sur [CLIM2-GLAN] pour les autres zones océaniques. Ceci n’est appliqué que pour la salinité.

Soit sur la totalité du voyage :

Soit sur une partie zoomée (en rouge) à l’aide du bouton  [Z-ON]:

La comparaison avec les analyses sur prélèvements d’échantillons d’eau de mer peut être visualisée en cliquant sur [BUCKET] ; bien entendu, ici aussi uniquement pour la salinité.

Soit sur la totalité du voyage :

Soit sur une partie zoomée (en rouge) à l’aide du bouton  [Z-ON]:

La fonction [BUCKET], délivre en outre une courbe de corrélation entre les valeurs analysées et celles mesurées par le TSG ; plus précisément une représentation des différences entre ces deux valeurs au cours du voyage.

Lorsque l’ensemble de ces tests a été réalisé, on peut  lancer l’opération de validation proprement dite.

On ferme la fenêtre VALIDATION actuelle : [CLOSE],

puis on ouvre une nouvelle fenêtre de validation [VALIDATION]

La validation consiste à classer chaque point des deux courbes (SST et SSS) selon cinq catégories de contrôle de qualité (QC) :

| 0 | Pas de contrôle | Noir |
| --- | --- | --- |
| 1 | bon | Vert |
| 2 | Probablement bon | Bleu |
| 3 | Probablement mauvais | magenta |
| 4 | mauvais | rouge |

1- VALIDATION AUTOMATIQUE   par  [VALID-A(TS)] ;

pour la TEMPERATURE et la SALINITE

les deux questions suivantes sont posées :

> SAISIE : valeur SEUIL  gradient T (en deg/mn): 0.05

> SAISIE : valeur SEUIL  gradient S (en psu/mn): 0.1

La fenêtre VALIDATION ouverte, est alors modifiée de façon à présenter les portions de courbes considérées bonne (en noir : 1 QC=good) de celles considérées mauvaises (en rouge : 4 QC=Bad)

2- VALIDATION INTERACTIVE   par  [VALID-I(S)] ;

Ceci, uniquement pour la SALINITE.

Fort des enseignements donnés par la VITESSE du bateau, par la comparaison avec la CLIMATOLOGIE, par les analyses de prélèvements s’il y en a  (BUCKET), et éventuellement de la connaissance du milieu par l’opérateur, celui-ci peut de façon interactive à l’aide du « curseur », des outils de « zoom » et de « pan »,  attribuer  à la courbe de SSS  ou à des portions de celle-ci, des couleurs correspondant aux codes de qualité suivants :

| 0 | Pas de contrôle | Noir |
| --- | --- | --- |
| 1 | bon | Vert |
| 2 | Probablement bon | Bleu |
| 3 | Probablement mauvais | magenta |
| 4 | mauvais | rouge |

Pour ce faire, on choisit donc tout d’abord dans l’onglet situé sous l’intitulé [KOD-VALID] le type d’attribut de qualité que l’on souhaite appliquer à la courbe, parmi l’un des 5 cités ci-dessus

Puis on active le traitement par le bouton [VALID-I(S)] ; à l’aide du curseur on délimite la zone que l’on veut qualifier. En relâchant le clic-gauche la portion de courbe sélectionnée prend la couleur choisie.

Pour plus de précision on a intérêt à zoomer puis à procéder de proche en proche, en déplaçant le graphe en activant le bouton de « pan » [P-ON]

Lorsque l’ensemble de la courbe a été traitée, on peut visualiser la distribution selon les 5 classes ainsi définies à l’aide du bouton [STATFL]

Les opérations de validation (automatique ou interactive) par des critères préétablis et par une valeur de gradient limite (seuil à définir de manière interactive) remet à jour le fichier < .dat> , en fonction des flags de QC attribués.

CORRECTION-S

La méthode de correction est appliquée à partir de prélèvements bouteilles par “moyenne glissante” (développé par D.MATHIAS).

Ceci est évalué sur les portions de courbes identifiées comme « Good »

Le traitement est alors appliqué à l’ensemble de la courbe de SSS

Un fichier NetCdf au format GOSUD avec la salinité corrigée est produit lors de cette étape.

sauve SGDB

Ce bouton sert à sauvegarder ce fichier validé dans un format XML

Le nom et l’entête du fichier sauvegardé exigent de répondre aux 3 questions suivantes :

  - SAISIE : character code radio :  FNHO

  - SAISIE : character libelle bateau : Colibri

  - SAISIE : character numero instrument :  3196

ANNEXES

Liste des Boutons

|  | Active un curseur et des cellules de valeurs de paramètres sur la fenêtre en cours |
| --- | --- |

|  | Zoom sur une zone sélectionnée par le curseur ; le retour à l’état initial se fait à l’aide du clic-droit de la souris |
| --- | --- |

|  | Fermeture de la fenêtre |
| --- | --- |

|  | Affiche la carte de l’itinéraire du ou des voyages, (s’il y a eu compilation) |
| --- | --- |

|  | Equivalent du bouton [zoom] |
| --- | --- |

|  | Fin de l’action zoom |
| --- | --- |

|  | Glissement horizontal de la courbe sur laquelle agit une « main » à la place de la flèche (P comme « Pan ») |
| --- | --- |

|  | Fin de l’action « pan » |
| --- | --- |

|  | Active la comparaison avec la Climatologie pour la zone Océan Atlantique |
| --- | --- |

|  | Active la comparaison avec la Climatologie pour les autres zones océaniques |
| --- | --- |

|  | Affiche les valeurs des analyses d’échantillons d’eau sur le graphe de Salinité de la fenêtre active |
| --- | --- |

|  | Calcule et affiche dans une nouvelle fenêtre l’histogramme de distribution des différences de mesures entre chaque point et les deux points qui le précède et le suive . |
| --- | --- |

|  | Active l’opération de validation automatique, sur la Température ET la Salinité |
| --- | --- |

|  | Active l’opération de validation interactive, sur la Salinité seulement |
| --- | --- |

|  | Calcule et affiche l’histogramme de distribution « flags » de qualité (5 classes) |
| --- | --- |

|  | Enregistre le fichier validé dans un format <.xml> compatible avec le SGDB « Océano » |
| --- | --- |

Codes Radio des Bateaux équipés

| NUKA ARCTIKA | OXYHZ |
| --- | --- |
| TOUCAN | FNAV |
| COLIBRI | FNHO |
| NOKWANDA | MGJS8 |
| CAP TRAFALGAR | DGCT |
| PASTEUR | ELWT7 |
| WATERBERG | ZSUY |
| CGM MATISSE | FNHG |

Exemple de fichier de mesures TSG après traitement sous LABVIEW

mesures du TSG installé sur le NM NOKWANDA sur la ligne maritime AX15 [Europe – Afrique du Sud] avec transmission INMARSAT

Pc Date,PcTime,SBE21_Temp1,SBE21_Sal,SBE21_Cond,SBE21_Raw,GGA_Latdec,GGA_Londec,GGA_Hog,ZDA_Date,

ZDA_Time,3026L_Sog

05/02/2006,07:30:00,19.814,36.184,49.164,925CBC57,51.958050,4.042577,0046.2,05/02/2006,07:31:12,000

05/02/2006,07:35:00,NaN,NaN,NaN,NaN,51.958035,4.042350,0046.2,05/02/2006,07:36:12,000

05/02/2006,07:40:00,19.830,36.185,49.182,9275BC68,51.958183,4.042463,0046.2,05/02/2006,07:41:12,000

05/02/2006,07:45:00,11.599,6.246,8.158,639822B8,51.958043,4.042413,0046.2,05/02/2006,07:46:12,000

05/02/2006,07:50:00,11.693,5.479,7.237,64191F3F,51.958018,4.042438,0046.2,05/02/2006,07:51:12,000

05/02/2006,07:55:00,11.802,5.251,6.974,64AF1E41,51.958093,4.042500,0046.2,05/02/2006,07:56:12,000

05/02/2006,08:00:00,11.837,5.143,6.847,64DF1DC6,51.958107,4.042573,0046.2,05/02/2006,08:01:12,000

05/02/2006,08:05:00,11.891,5.078,6.775,652A1D80,51.958005,4.042543,0046.2,05/02/2006,08:06:11,000

05/02/2006,08:10:00,12.022,5.023,6.728,65DF1D53,51.958063,4.042588,0046.2,05/02/2006,08:11:11,000

05/02/2006,08:15:00,12.134,4.985,6.699,66791D37,51.958095,4.042650,0046.2,05/02/2006,08:16:11,000

05/02/2006,08:20:00,12.266,4.953,6.681,67301D25,51.957993,4.042490,0046.2,05/02/2006,08:21:11,000

05/02/2006,08:25:00,12.388,4.927,6.668,67D91D19,51.957977,4.042543,0046.2,05/02/2006,08:26:11,000

05/02/2006,08:30:00,12.558,4.900,6.662,68C61D13,51.958093,4.042565,0046.2,05/02/2006,08:31:11,000

05/02/2006,08:35:00,12.678,4.880,6.657,696D1D0E,51.958078,4.042627,0046.2,05/02/2006,08:36:11,000

05/02/2006,08:40:00,12.802,4.861,6.653,6A1A1D0A,51.958040,4.042657,0046.2,05/02/2006,08:41:11,000

05/02/2006,08:45:00,12.931,4.843,6.651,6ACF1D08,51.957958,4.042522,0046.2,05/02/2006,08:46:11,000

05/02/2006,08:50:00,13.056,4.826,6.648,6B7D1D06,51.957985,4.042610,0046.2,05/02/2006,08:51:11,000

05/02/2006,08:55:00,13.180,4.811,6.650,6C2B1D07,51.958028,4.042493,0046.2,05/02/2006,08:56:11,000

05/02/2006,09:00:00,13.296,4.798,6.652,6CCF1D09,51.958015,4.042570,0046.2,05/02/2006,09:01:11,000

05/02/2006,09:05:00,13.394,4.788,6.655,6D591D0C,51.958008,4.042588,0046.2,05/02/2006,09:06:11,000

05/02/2006,09:10:00,13.512,4.778,6.661,6DFF1D12,51.958127,4.042835,0046.2,05/02/2006,09:11:11,000

05/02/2006,09:15:00,13.654,4.765,6.666,6EC81D17,51.958005,4.042597,0046.2,05/02/2006,09:16:12,000

05/02/2006,09:20:00,13.789,4.753,6.672,6F871D1D,51.957948,4.042508,0046.2,05/02/2006,09:21:12,000

05/02/2006,09:25:00,13.891,4.743,6.676,70181D21,51.958043,4.042590,0046.2,05/02/2006,09:26:12,000

05/02/2006,09:30:00,14.004,4.734,6.682,70B81D26,51.958052,4.042705,0046.2,05/02/2006,09:31:12,000

05/02/2006,09:35:00,14.131,4.722,6.687,716D1D2B,51.958045,4.042687,0046.2,05/02/2006,09:36:12,000

05/02/2006,09:40:00,14.290,4.706,6.691,724F1D2F,51.958033,4.042753,0046.2,05/02/2006,09:41:12,000

05/02/2006,09:45:00,14.440,4.691,6.695,73261D33,51.957962,4.042532,0046.2,05/02/2006,09:46:12,000

05/02/2006,09:50:00,14.555,4.680,6.699,73CB1D37,51.958007,4.042498,0046.2,05/02/2006,09:51:12,000

05/02/2006,09:55:00,14.656,4.672,6.704,745B1D3C,51.957948,4.042545,0046.2,05/02/2006,09:56:12,000

05/02/2006,10:00:00,14.755,4.664,6.709,74EA1D41,51.957995,4.042560,0046.2,05/02/2006,10:01:12,000

05/02/2006,10:05:00,14.855,4.657,6.716,757A1D47,51.958008,4.042595,0046.2,05/02/2006,10:06:12,000

05/02/2006,10:10:00,14.961,4.648,6.721,76121D4C,51.958128,4.042447,0046.2,05/02/2006,10:11:12,000

05/02/2006,10:15:00,15.096,4.637,6.727,76D51D52,51.958138,4.042655,0046.2,05/02/2006,10:16:12,000

05/02/2006,10:20:00,15.234,4.625,6.732,779C1D57,51.958097,4.042583,0046.2,05/02/2006,10:21:12,000

05/02/2006,10:25:00,15.339,4.615,6.735,78351D5A,51.958020,4.042517,0046.2,05/02/2006,10:26:12,000

05/02/2006,10:30:00,15.435,4.606,6.738,78C01D5D,51.957957,4.042638,0046.2,05/02/2006,10:31:12,000

05/02/2006,10:35:00,15.526,4.598,6.742,79441D60,51.958070,4.042748,0046.2,05/02/2006,10:36:12,000

…………

………..

………

……

18/06/2006,10:30:00,22.996,33.031,48.426,A5F9B996,51.958062,4.042937,0046.2,18/06/2006,10:31:00,000

18/06/2006,10:35:00,23.196,33.034,48.626,A73CBA56,51.958017,4.042892,0046.2,18/06/2006,10:36:00,000

18/06/2006,10:40:00,23.308,33.037,48.740,A7F1BAC2,51.957998,4.042937,0046.2,18/06/2006,10:41:00,000

18/06/2006,10:45:00,23.566,33.038,48.996,A994BBB7,51.957940,4.042962,0046.2,18/06/2006,10:46:00,000

18/06/2006,10:50:00,23.684,33.041,49.115,AA53BC29,51.958013,4.043023,0046.2,18/06/2006,10:51:00,000

18/06/2006,10:55:00,23.877,33.045,49.312,AB8EBCE5,51.958025,4.042980,0046.2,18/06/2006,10:56:00,000

18/06/2006,11:00:00,NaN,NaN,NaN,NaN,51.958048,4.043010,0046.2,18/06/2006,11:01:00,000

18/06/2006,11:05:00,NaN,NaN,NaN,NaN,51.958023,4.042950,0046.2,18/06/2006,11:06:00,000

18/06/2006,11:10:00,NaN,NaN,NaN,NaN,51.958035,4.042890,0046.2,18/06/2006,11:11:00,000

18/06/2006,11:15:00,NaN,NaN,NaN,NaN,51.958008,4.042965,0046.2,18/06/2006,11:16:00,000

18/06/2006,11:20:00,NaN,NaN,NaN,NaN,51.958002,4.043028,0046.2,18/06/2006,11:21:00,000

18/06/2006,11:25:00,NaN,NaN,NaN,NaN,51.957953,4.043002,0046.2,18/06/2006,11:26:00,000

18/06/2006,11:30:00,23.957,33.046,49.393,AC11BD32,51.958000,4.043025,0046.2,18/06/2006,11:31:00,000

18/06/2006,11:35:00,25.617,3.915,7.222,B6C71F30,51.958020,4.043037,0046.2,18/06/2006,11:36:00,000

Exemple de fichier de mesures TSG après traitement sous LABVIEW  chargé sous EXCEL

mesures du TSG installé sur le NM NOKWANDA sur la ligne maritime AX15 [Europe – Afrique du Sud] avec transmission INMARSAT

| Pc Date | Pc Time | SBE21_Temp1 | SBE21_Sal | SBE21_Cond | SBE21_Raw | GGA_Latdec | GGA_Londec | GGA_Hog | ZDA_Date | ZDA_Time | 3026L_Sog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/02/2006 | 07:30:00 | 19.814 | 36.184 | 49.164 | 925CBC57 | 51.958050 | 4.042577 | 0046.2 | 05/02/2006 | 07:31:12 | 0 |
| 05/02/2006 | 07:35:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 51.958035 | 4.042350 | 0046.2 | 05/02/2006 | 07:36:12 | 0 |
| 05/02/2006 | 07:40:00 | 19.830 | 36.185 | 49.182 | 9275BC68 | 51.958183 | 4.042463 | 0046.2 | 05/02/2006 | 07:41:12 | 0 |
| 05/02/2006 | 07:45:00 | 11.599 | 6.246 | 8.158 | 639822B8 | 51.958043 | 4.042413 | 0046.2 | 05/02/2006 | 07:46:12 | 0 |
| 05/02/2006 | 07:50:00 | 11.693 | 5.479 | 7.237 | 64191F3F | 51.958018 | 4.042438 | 0046.2 | 05/02/2006 | 07:51:12 | 0 |
| 05/02/2006 | 07:55:00 | 11.802 | 5.251 | 6.974 | 64AF1E41 | 51.958093 | 4.042500 | 0046.2 | 05/02/2006 | 07:56:12 | 0 |
| 05/02/2006 | 08:00:00 | 11.837 | 5.143 | 6.847 | 64DF1DC6 | 51.958107 | 4.042573 | 0046.2 | 05/02/2006 | 08:01:12 | 0 |
| 05/02/2006 | 08:05:00 | 11.891 | 5.078 | 6.775 | 652A1D80 | 51.958005 | 4.042543 | 0046.2 | 05/02/2006 | 08:06:11 | 0 |
| 05/02/2006 | 08:10:00 | 12.022 | 5.023 | 6.728 | 65DF1D53 | 51.958063 | 4.042588 | 0046.2 | 05/02/2006 | 08:11:11 | 0 |
| 05/02/2006 | 08:15:00 | 12.134 | 4.985 | 6.699 | 66791D37 | 51.958095 | 4.042650 | 0046.2 | 05/02/2006 | 08:16:11 | 0 |
| 05/02/2006 | 08:20:00 | 12.266 | 4.953 | 6.681 | 67301D25 | 51.957993 | 4.042490 | 0046.2 | 05/02/2006 | 08:21:11 | 0 |
| 05/02/2006 | 08:25:00 | 12.388 | 4.927 | 6.668 | 67D91D19 | 51.957977 | 4.042543 | 0046.2 | 05/02/2006 | 08:26:11 | 0 |
| 05/02/2006 | 08:30:00 | 12.558 | 4.900 | 6.662 | 68C61D13 | 51.958093 | 4.042565 | 0046.2 | 05/02/2006 | 08:31:11 | 0 |
| 05/02/2006 | 08:35:00 | 12.678 | 4.880 | 6.657 | 696D1D0E | 51.958078 | 4.042627 | 0046.2 | 05/02/2006 | 08:36:11 | 0 |
| 05/02/2006 | 08:40:00 | 12.802 | 4.861 | 6.653 | 6A1A1D0A | 51.958040 | 4.042657 | 0046.2 | 05/02/2006 | 08:41:11 | 0 |
| 05/02/2006 | 08:45:00 | 12.931 | 4.843 | 6.651 | 6ACF1D08 | 51.957958 | 4.042522 | 0046.2 | 05/02/2006 | 08:46:11 | 0 |

…………………

……………..

…………

……

| 18/06/2006 | 10:50:00 | 23.684 | 33.041 | 49.115 | AA53BC29 | 51.958013 | 4.043023 | 0046.2 | 18/06/2006 | 10:51:00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/06/2006 | 10:55:00 | 23.877 | 33.045 | 49.312 | AB8EBCE5 | 51.958025 | 4.042980 | 0046.2 | 18/06/2006 | 10:56:00 | 0 |
| 18/06/2006 | 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 51.958048 | 4.043010 | 0046.2 | 18/06/2006 | 11:01:00 | 0 |
| 18/06/2006 | 11:05:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 51.958023 | 4.042950 | 0046.2 | 18/06/2006 | 11:06:00 | 0 |
| 18/06/2006 | 11:10:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 51.958035 | 4.042890 | 0046.2 | 18/06/2006 | 11:11:00 | 0 |
| 18/06/2006 | 11:15:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 51.958008 | 4.042965 | 0046.2 | 18/06/2006 | 11:16:00 | 0 |
| 18/06/2006 | 11:20:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 51.958002 | 4.043028 | 0046.2 | 18/06/2006 | 11:21:00 | 0 |
| 18/06/2006 | 11:25:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 51.957953 | 4.043002 | 0046.2 | 18/06/2006 | 11:26:00 | 0 |
| 18/06/2006 | 11:30:00 | 23.957 | 33.046 | 49.393 | AC11BD32 | 51.958000 | 4.043025 | 0046.2 | 18/06/2006 | 11:31:00 | 0 |
| 18/06/2006 | 11:35:00 | 25.617 | 3.915 | 7.222 | B6C71F30 | 51.958020 | 4.043037 | 0046.2 | 18/06/2006 | 11:36:00 | 0 |

Exemple de fichier de mesures TSG/LABVIEW  après contrôle et corrections sous EXCEL

mesures du TSG installé sur le NM NOKWANDA sur la ligne maritime AX15 [Europe – Afrique du Sud] avec transmission INMARSAT

ZDA_Date;ZDA_Time;GGA_Latdec;GGA_Londec;SBE21_Temp1;SBE21_Sal;SBE21_Cond;SBE21_Raw;GGA_Hog;3026L_Sog

05/02/2006;07:31:12;51,9581;4,0426;19,814;36,184;49,164;925CBC57;46,2;0

05/02/2006;07:36:12;51,958;4,0424;NaN;NaN;NaN;NaN;46,2;0

05/02/2006;07:41:12;51,9582;4,0425;19,83;36,185;49,182;9275BC68;46,2;0

05/02/2006;07:46:12;51,958;4,0424;11,599;6,246;8,158;639822B8;46,2;0

05/02/2006;07:51:12;51,958;4,0424;11,693;5,479;7,237;64191F3F;46,2;0

05/02/2006;07:56:12;51,9581;4,0425;11,802;5,251;6,974;64AF1E41;46,2;0

05/02/2006;08:01:12;51,9581;4,0426;11,837;5,143;6,847;64DF1DC6;46,2;0

05/02/2006;08:06:11;51,958;4,0425;11,891;5,078;6,775;652A1D80;46,2;0

05/02/2006;08:11:11;51,9581;4,0426;12,022;5,023;6,728;65DF1D53;46,2;0

05/02/2006;08:16:11;51,9581;4,0427;12,134;4,985;6,699;66791D37;46,2;0

05/02/2006;08:21:11;51,958;4,0425;12,266;4,953;6,681;67301D25;46,2;0

05/02/2006;08:26:11;51,958;4,0425;12,388;4,927;6,668;67D91D19;46,2;0

05/02/2006;08:31:11;51,9581;4,0426;12,558;4,9;6,662;68C61D13;46,2;0

05/02/2006;08:36:11;51,9581;4,0426;12,678;4,88;6,657;696D1D0E;46,2;0

05/02/2006;08:41:11;51,958;4,0427;12,802;4,861;6,653;6A1A1D0A;46,2;0

05/02/2006;08:46:11;51,958;4,0425;12,931;4,843;6,651;6ACF1D08;46,2;0

05/02/2006;08:51:11;51,958;4,0426;13,056;4,826;6,648;6B7D1D06;46,2;0

05/02/2006;08:56:11;51,958;4,0425;13,18;4,811;6,65;6C2B1D07;46,2;0

05/02/2006;09:01:11;51,958;4,0426;13,296;4,798;6,652;6CCF1D09;46,2;0

05/02/2006;09:06:11;51,958;4,0426;13,394;4,788;6,655;6D591D0C;46,2;0

05/02/2006;09:11:11;51,9581;4,0428;13,512;4,778;6,661;6DFF1D12;46,2;0

05/02/2006;09:16:12;51,958;4,0426;13,654;4,765;6,666;6EC81D17;46,2;0

05/02/2006;09:21:12;51,9579;4,0425;13,789;4,753;6,672;6F871D1D;46,2;0

05/02/2006;09:26:12;51,958;4,0426;13,891;4,743;6,676;70181D21;46,2;0

05/02/2006;09:31:12;51,9581;4,0427;14,004;4,734;6,682;70B81D26;46,2;0

05/02/2006;09:36:12;51,958;4,0427;14,131;4,722;6,687;716D1D2B;46,2;0

05/02/2006;09:41:12;51,958;4,0428;14,29;4,706;6,691;724F1D2F;46,2;0

05/02/2006;09:46:12;51,958;4,0425;14,44;4,691;6,695;73261D33;46,2;0

05/02/2006;09:51:12;51,958;4,0425;14,555;4,68;6,699;73CB1D37;46,2;0

05/02/2006;09:56:12;51,9579;4,0425;14,656;4,672;6,704;745B1D3C;46,2;0

05/02/2006;10:01:12;51,958;4,0426;14,755;4,664;6,709;74EA1D41;46,2;0

05/02/2006;10:06:12;51,958;4,0426;14,855;4,657;6,716;757A1D47;46,2;0

05/02/2006;10:11:12;51,9581;4,0424;14,961;4,648;6,721;76121D4C;46,2;0

05/02/2006;10:16:12;51,9581;4,0427;15,096;4,637;6,727;76D51D52;46,2;0

05/02/2006;10:21:12;51,9581;4,0426;15,234;4,625;6,732;779C1D57;46,2;0

05/02/2006;10:26:12;51,958;4,0425;15,339;4,615;6,735;78351D5A;46,2;0

05/02/2006;10:31:12;51,958;4,0426;15,435;4,606;6,738;78C01D5D;46,2;0

05/02/2006;10:36:12;51,9581;4,0427;15,526;4,598;6,742;79441D60;46,2;0

……………

………….

……….

……

18/06/2006;10:36:00;51,958;4,0429;23,196;33,034;48,626;A73CBA56;46,2;0

18/06/2006;10:41:00;51,958;4,0429;23,308;33,037;48,74;A7F1BAC2;46,2;0

18/06/2006;10:46:00;51,9579;4,043;23,566;33,038;48,996;A994BBB7;46,2;0

18/06/2006;10:51:00;51,958;4,043;23,684;33,041;49,115;AA53BC29;46,2;0

18/06/2006;10:56:00;51,958;4,043;23,877;33,045;49,312;AB8EBCE5;46,2;0

CORRECTIONS OU RECOMMENDATIONS D’UTILISATEURS POUR L’AMELIORATION DU LOGICIEL

D.DIVERRES

VALIDATION

- Modifier la fonction ECHELLE plutôt que ZOOM

- Si action ZOOM, : l’axe x des temps n’est plu renseigné

- graphe VITESSE : confus, mieux vaut un trait continu qu’une succession de points (trop gros) qui nuit à la lisibilité du graphe

- si Z-ON , clic D sur le graphe : vertical zoom

- si la fenêtre est de taille insuffisante ,  les boutons masquent l’intitulé des échelles

- remplacer P-ON et P-OFF par un curseur

M.CARN

- Labeliser chaque fenêtre dans le bandeau supérieur gauche, du nom de la fonction ou de l’opération qu’elle représente (à la place de « Figure x »)

- Renommer certains fichiers tels que ceux commençant par « anal » diminutif peu élégant !!