| US-191 Brest IMAGO Composante Océanographique de Brest | IRD de Bretagne B.P. 70 29280 PLOUZANE Tél : 02 98 22 45 01 Fax : 02 98 22 45 14 irdbrest@ird.fr http://www.brest.ird.fr/us191/index.htm | Classe : Instruction Identification : Date : 22/07/2010 Nombre de pages : Version : 1 |
| --- | --- | --- |

TSGQC

Version 1.5

| Rédacteur |  | Vérificateur |  | Approbateur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom : | Yves Gouriou | Nom : |  | Nom : |  |
| Fonction : |  | Fonction : |  | Fonction : |  |
| Date : | mai 2008 | Date : |  | Date : |  |
| Visa : |  | Visa : |  | Visa : |  |

# Suivi des différentes versions de l’instruction code qualité

| Dates | Versions | Chapitres concernés | Commentaires et modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| mai 2008 | 1.0 | création |  |

# Sommaire

1.	Suivi des différentes versions de l’instruction code qualité	2

2.	Sommaire	3

3.	Buts du logiciel	4

4.	Principes d’utilisation	5

5.	Fonctionnalités	6

A.	Mise en route	6

B.	Principales fonctions	7

1.	Icones	7

2.	Menus	8

C.	Ouverture d’un fichier	12

1.	Ouverture d’un fichier Navire Marchand au format LabView	14

2.	Ouverture de données discrètes	15

D.	Sauvegarde des traitements	16

1.	Format NetCDF	16

2.	Format ASCII	16

E.	Fonctionnement général	18

1.	Affichage des paramètres	18

2.	Affichage de la climatologie	20

3.	Cartographie	21

4.	Fonction de zoom et de déplacement	22

5.	Sélection de limites temporelles	23

F.	Module de validation	24

G.	Module d’étalonnage	26

H.	Module d’interpolation des positions	27

I.	Module de correction	28

1.	Description du module	28

2.	Fonctionnalités	29

3.	Algorithmes	32

J.	Quitter TSGQC	34

6.	Format des données	34

A.	Noms des variables	34

1.	Variables des mesures du TSG	35

2.	Variables discrètes ‘échantillons’	36

B.	Fichiers en entrée	36

C.	Fichiers en sortie	37

D.	Format des fichiers ARGO (*.arg)	37

E.	Format des fichiers ASTROLABE (*.ast)	38

F.	Format des fichiers ASCII (*.btl, *.spl, *.tsgqc)	38

G.	Format des fichiers netCDF (*.nc)	39

H.	Format des fichiers Labview (*.lbv)	40

I.	Format des fichiers NUKA ARTICA (*.transmit)	40

J.	Format des fichiers de climatologie	40

K.	Glossaire	49

# Buts du logiciel

Le logiciel TSGQC (ThermoSalinoGraph Quality Control) a été conçu pour :

- Valider :	attribution de codes de qualité aux mesures

- Etalonner :	prise en compte d'une dérive temporelle linéaire des capteurs

- Corriger :	à partir de données externes (prélèvements, mesures ARGO, XTD, etc.)

les mesures de salinité et de température acquises par les thermosalinographes (TSG) sur les navires marchands de l'ORE SSS (Observatoire de Recherche en Environnement sur la salinité de surface de la mer).

# Principes d’utilisation

Les grandes étapes d’utilisation du logiciel sont les suivantes :

- Ouvrir un fichier TSG. Plusieurs formats sont disponibles	p. 12

  - Fichier Navires Marchands au format Labview	p. 14

- Examiner visuellement les données

  - Comparer les mesures à une climatologie	p. 20

  - Afficher le trajet du navire	p. 21

- Vérifier que chaque mesure est localisée géographiquement	p. 27

- Attribuer un code qualité aux mesures	p. 24

- Sauvegarde	p. 16

  - Au format NetCDF	p. 16

  - Au format ASCII	p. 16

- Corriger les données	p. 28

# Fonctionnalités

## Mise en route

Lancement du logiciel dans la fenêtre 'Command Window' de Matlab.

Pour faciliter l'accès aux fichiers de données, l'utilisateur peut indiquer le répertoire de travail dans l'onglet supérieur de la fenêtre Matlab.

Le logiciel est initialisé par la commande suivante :

>> tsgqc

Les fonctions du logiciel sont activées quand un fichier TSG a été lu.

## Principales fonctions

### Icones

Ouverture et lecture des fichiers	p. 12

Ecriture des fichiers au format NetCDF	p. 16

Module d’impression des figures	p.

Zoom graphique	p. 22

Zoom graphique	p. 22

Fonction de ‘pan’ : déplacement des courbes dans les graphiques	p. 22

Module de validation - Attribution de codes qualité	p. 24

Sélection de limites temporelles	p. 23

Affichage du trajet du navire	p. 21

Affichage de la climatologie	p. 20

Module d’étalonnage	p.

Module d’interpolation de la position	p. 27

Module de correction	p.

Formulaire pour les meta-données	p. 16

Ecriture d’un fichier ‘log’	p.

Pour activer une fonction, cliquez sur l’icône. L’icône s’éclaircie.

Pour désactiver la fonction, cliquer à nouveau sur l’icône.

### Menus

Menu FILE

Ce menu comporte 4 fonctions :

Open	Ouverture d’un fichier (TSG, bouteilles, etc,)	p. 12

Save	Sauvegarde des données au format NetCDF	p. 16

Export	Sauvegarde des données au format ASCII	p

    - Les mesures du TSG

    - Les mesures discrètes (bouteilles, CTD, ARGO,…)

Quit	Fermeture du logiciel	p.

Menu Edit

Ce menu n’est pas fonctionnel

Menu Climatologie

Ce menu permet de choisir le type de climatologie que l’on veut afficher sur les graphiques :

1. Annuelle

2. Saisonnière

3. Mensuelle

Menu Option

Ce menu permet de fixer des préférences pour le fonctionnement du logiciel. Ces choix portent sur :

La climatologie	p. 20

Les coefficients d'étalonnage	p.

Les graphiques	p.

Les valeurs des tests automatiques qui peuvent être appliqués via le menu QCauto	p

Menu QCauto

Ce menu permet de choisir le test automatique qui sera appliqué.

Les tests utilisent les valeurs limites définies dans le menu "Option - Preferences"  (p xxx)

Les valeurs de salinités qui excèdent les min et max définis dans le menu préférence par l'utilisateur prennent la valeur BAD, à l'exception du test sur la vitesse du navire (Ship Speed) qui positionne le code à la valeur HARBOUR

Menu Help

## Ouverture d’un fichier

Plusieurs types de fichiers peuvent être lus par le programme. Ces fichiers se distinguent par leur extension :

*.arg	Fichier de données ARGO généré par l’équipe de G. Reverdin (UMR LOCEAN) le long des routes des navires

*.ast	Fichier TSG du navire des Terres Australes ASTROLABE

*.btl	Fichier bouteilles au format ASCII

*.lbv	Fichier TSG au format LabView utilisé sur les navires marchands (ORE SSS)

*.nc	Fichier TSG au format NetCDF

*.spl	Fichier de données discrètes ‘échantillons’ (XBT, CTD, etc) au format ASCII (spl : ‘sample’)

*.transmit	Fichier TSG du navire de commerce NUKA ARTICA

*.tsgqc	Fichier TSG au format ASCII

*.xml	Fichier au format XML. Ce format n’est pas actif.

Les différents formats sont décrits aux pages :

*.arg	p. 39

*.ast	p. 39

*.btl	p. 40

*.lbv	p. 41

*.nc	p. 41

*.spl	p. 40

*.transmit	p. 41

*.tsgqc	p. 40

### Ouverture d’un fichier Navire Marchand au format LabView

Quand on veut lire un fichier LabView, la fenêtre suivante s’ouvre :

Cette fenêtre liste les éléments de l’entête présents dans le fichier. Le programme présélectionne les éléments indispensables au fonctionnement du programme. L’utilisateur peut modifier ces choix. Ceci est préférable par exemple pour ce qui concerne la date et l’heure. Mieux vaut choisir une date et une heure GPS.

Les données sbe21_raw correspondent aux mesures de fréquence effectuées par les TSG Sea-Bird. Cette information est conservée et enregistrée dans les fichiers NetCDF.

Les données sbe21_ad1 correspondent aux mesures de débit. Ces données sont enregistrées dans la variable FLOW.

Attention

Les valeurs de la vitesse du bateau (SOG) enregistrées dans les fichiers Labview sont tronquées. Il vaut mieux ne pas cocher la case SOG, si elle existe, et laisser le programme calculer la vitesse du bateau à partir des positions des mesures.

### Ouverture de données discrètes

Des mesures discrètes, appelées ‘échantillons’ dans le programme, peuvent être utilisées par le programme pour corriger les données TSG (*.btl, *.spl, *argo).

Il est possible d’ouvrir plusieurs fichiers et de les concaténer. Le programme demande alors si l’utilisateur veut effacer le fichier déjà en mémoire ou ajouter les nouvelles données. Ceci est fait en 2 étapes :

1 - Lors de la lecture d’un fichier échantillons, si un fichier a déjà été chargé, le logiciel demande si l’on veut remplacer le fichier en mémoire.

2 - Si la réponse à la première question est négative, le logiciel demande, par sécurité, si l’utilisateur veut effectivement concaténer les données en lecture avec les données déjà en mémoire.

## Sauvegarde des traitements

### Format NetCDF

Le format d’enregistrement par défaut du logiciel est le format NetCDF (voir p. 41). Ce format permet de conserver l’ensemble des données du TSG (données brutes, corrigées) et les meta-données.

Lorsque l’utilisateur enregistre un fichier il doit entrer un minimum d’information ‘Meta-Données’ sur la série temporelle analysée via le formulaire ci-dessous.

Ce formulaire est affiché automatiquement dès que l’on enregistre un fichier au format NetCDF, mais l’utilisateur peut y accéder à tout moment via le l’icône

Seule l’information PLATFORM_NAME est absolument nécessaire. Il s’agit normalement du nom du navire en majuscule.

Toutes ces métadonnées sont par ailleurs enregistrées, en plus du fichier NetCDF, dans un fichier ASCII. Dès que l’information PLATFORM_NAME est entrée ce fichier ASCII est scanné et les informations déjà entrées se rapportant à ce navire sont rappelés. Les métadonnées, pour un navire donné, ne sont donc entrées qu’une seule fois.

Jacques peut-on copie le fichier tsg_platform sur un autre ordinateur pour ne pas avoir à entrer à nouveau toutes les informations suite à un crash de disque par exemple.

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement le travail en cours.

### Format ASCII

Ce format concerne à la fois les données TSG et les données discrètes échantillons (prélèvement, CTD, ARGO, ...). Ce format est identique pour les données en lecture et les données en écriture. En écriture ce format est accessible via le menu File - Export du logiciel.

Il est possible d’exporter dans un fichier ASCII :

- les données TSG. Le fichier aura l’extension .tsgqc

- les données discrètes ‘échantillons’. Le fichier aura l’extension .spl

Pour une description de ce format se reporter à la p. 40

Attention

Le fichier .spl contient toutes les données discrètes ‘échantillons’ qui ont été chargées dans le logiciel. Ces données ont des dates et positions qui peuvent différer entre les différents types de données et différer aussi des mesures TSG.

## Fonctionnement général

### Affichage des paramètres

Une fois un fichier TSG lu, le logiciel affiche 3 fenêtres graphiques. Les variables tracées dans ces fenêtres sont par défaut :

- SSPS : 	La salinité dans la fenêtre supérieure, qui est aussi la fenêtre de validation.

- SSJT : 	La température de cuve dans la fenêtre intermédiaire.

- SPDC : 	La vitesse du bateau dans la fenêtre inférieure.

Les labels sur les  axes correspondent à la dénomination des variables utilisées dans le fichier NetCDF.

Lorsque l’on déplace la souris sur la courbe du graphique supérieure les informations de date, position, valeurs de la mesure s’affichent sur le bandeau supérieur.

Il est possible de modifier les paramètres tracés dans ces fenêtres via les 3 menus déroulants qui se trouvent sur la gauche ‘TSG Parameter’.

La signification des paramètres est indiquée p. XXXX

### Affichage de la climatologie

Le choix de la climatologie est fait dans le menu Option - Préférences. Pour l’instant seules sont disponibles les climatologies WOA01 et WOA05 de Levitus.

La valeur moyenne (trait noir) et plus ou moins 3 écarts-type (traits rouge) (A vérifier) est superposée aux mesures (en salinité et température)

Par défaut c’est la climatologie annuelle qui est affichée. L’utilisateur peut afficher les climatologies saisonnières ou mensuelles via le menu ‘Climatology’ (Voir p. 8).

Le format du fichier climatologie est décrit en p. 41

### Cartographie

L’outil de cartographie permet d’afficher une carte en projection Mercator où sont tracées les mesures effectuées par le navire.

La position de la souris, sur la série temporelle du graphique supérieur, est indiquée par un point rouge sur la carte. Cette fonctionnalité est utile lors de la validation des données et l’attribution d’un code qualité.

Le tracé de la carte est effectué en tenant compte des limites temporelles du graphique supérieur. Ce qui signifie que lorsqu’un zoom est effectué sur la série temporelle, la carte est aussi zoomée. La mise à jour de la carte ne se fait pas automatiquement mais après un clic sur l’icône de cartographie.

Les couleurs des codes de qualité attribuées aux mesures de salinité sont utilisées pour le tracé.

Cet outil de cartographie peut-être affiché dans différents modules du logiciel.

### Fonction de zoom et de déplacement

Icones de Zoom :

En cliquant sur les icones de zoom il est possible d’agrandir une portion du graphique : Il suffit de déplacer la souris sur la portion de courbe que l’on veut zoomer. Un rectangle apparaît.

Les 3 graphiques subissent le même agrandissement.

Icone de Déplacement :

Si vous utilisez la fonction de déplacement ou ‘pan’, vous pouvez faire défiler la série temporelle zoomée.

Les 3 graphiques subissent le même déplacement.

Lorsque le logiciel est en mode zoom ou pan, un clic droit dans la zone graphique permet d’accéder au menu contextuel ci-dessous. Celui-ci permet de revenir au zoom original (‘Reset to Original View’)

### Sélection de limites temporelles

L’outil de sélection de limites temporelles permet de sélectionner (dessiner un rectangle) une partie de la série temporelle sur laquelle sera appliqué un traitement particulier (interpolation des positions, correction, etc.). Cet outil se retrouve dans plusieurs modules du logiciel. Les limites choisies s’affichent sur la gauche, dans la fenêtre ‘Date Limits’.

Les dates peuvent aussi être entrées au clavier en respectant le format indiqué.

## Module de validation

L’attribution de codes qualité se fait uniquement pour la série temporelle affichée dans la figure supérieure. Les codes qualités peuvent être appliqués aux 3 variables SSPS, SSJT, SSTP. Il faut afficher la variable à laquelle on veut attribuer le code qualité (voir p. 18)

L’activation du module de Validation permet d’afficher sur la gauche de l’écran les codes qualités qui peuvent être attribuées manuellement à la série temporelle. Les nombres inscrits sur la droite de chaque code indiquent le nombre de mesures auxquelles ont été attribués ces codes.

Lorsque l’utilisateur déplace la souris sur la série temporelle, le curseur de la souris se transforme en une croix qui permet de tracer un rectangle autour des données dont on veut modifier le code. Le code est alors choisi suivant 2 méthodes :

- Avant la sélection, en cochant un des boutons de la fenêtre de gauche.

- Après la sélection, en cliquant sur le bouton droit de la souris et en choisissant le code dans le menu contextuel.

Les mesures sélectionnées prennent alors la couleur du code choisi.

Il est conseillé d’utiliser la fonction de zoom pour travailler finement au niveau de chaque mesure.

Il est possible d’afficher une barre verticale qui chevauche les 3 figures afin de mieux repérer structure particulière. L’affichage se fait en 2 temps :

- Cliquer sur la fenêtre

- appuyer sur la touche Ctrl. la barre verticale s’affiche. Elle disparaît lorsque l’utilisateur relâche la touche. Ensuite dès que l’utilisateur appuie sur la touche Ctrl, la barre verticale apparaît.

Important

- Lors du travail de validation, lorsqu’un zoom a été effectué sur la série temporelle, il faudrait pour faire défiler la série temporelle cliquer sur l’icône de ‘Pan’. Ceci a pour effet de désactiver la fonction de validation. Pour éviter ces allers-retours entre la fonction de validation et de ‘Pan’, la fonction ‘Pan’ est aussi disponible en déplaçant la souris dans le bas du graphique supérieur. Le curseur de la souris se transforme alors en une main, indiquant que la fonction ‘Pan’ est activée.

- Si la carte est affichée, lorsqu’une opération de déplacement (‘Pan’) est effectuée, à la fin de l’opération de déplacement la carte est retracée pour tenir compte des nouvelles limites du graphique.

- A la fin de la validation, contrôler que des codes ont été attribués à chaque mesure : le chiffre en regard du code No Control doit être 0.

## Module d’étalonnage

Le logiciel permet d’appliquer les coefficients d’étalonnages (pente et offset) aux séries temporelles de conductivité et de température.

Ces coefficients sont entrés sous forme numériques dans la fenêtre de gauche pour :

- La conductivité

- La température de cuve

- La température de précision si un capteur existe

Une fois ces informations entrées il faut cliquer sur le bouton ‘CALIBRATE’ pour que les informations soient enregistrées et prises en compte.

Les mesures non-étalonnées sont affichées en noir. Les mesures étalonnées sont en rouge.

Les étalonnages appliqués peuvent être annulés en cliquant sur le bouton ‘CANCEL CALIBRATION’

## Module d’interpolation des positions

Lors d’interruption de l’acquisition des positions par GPS il peut arriver que certaines mesures n’aient pas de positions.

Le logiciel permet d’attribuer une position à ces mesures en effectuant une interpolation linéaire entre des points connus. Cette méthode est grossière car elle suppose que la vitesse du navire est constante.

Néanmoins cette méthode donne satisfaction dans la majorité des cas. La fenêtre d’interpolation se présente ainsi :

La fenêtre supérieure montre la série temporelle de salinité. Les points bleus sont des mesures sans position. La fenêtre intermédiaire montre les latitudes et la fenêtre inférieure les longitudes.

Lorsque l’on clique sur le bouton ‘Linear Interpolation’ les latitudes et longitudes interpolées apparaissent en rouge. Un zoom sur les fenêtres des latitudes et longitudes permet de se rendre compte de la qualité de l’interpolation. Les codes qualités de la variable POSITION_QC sont positionnés à 8 pour Interpolated value.

Il est possible de ne réaliser l’interpolation que sur certaines parties du trajet en utilisant l’outil de sélection temporelle (voir p 23) ou en entrant les dates de début et de fin dans la fenêtre ‘Date Limits’

## Module de correction

Ce module permet de corriger les séries temporelles (SSPS, salinité ; et température, SSTP) en les comparant avec des données discrètes ‘échantillons’ (bouteilles, CTD, ARGO, etc.).

La fenêtre du module de validation se présente ainsi :

### Description du module

Fenêtre de tracé supérieure

La différence entre les données discrètes ‘échantillons’ et les données TSG est affichée dans la fenêtre supérieure.

Les carrés représentent les données bouteilles collectées par les navires qui effectue les mesures TSG (fichier avec extension *.btl), les ronds représentent les autres données (fichier avec extension *.spl, *.arg).

La courbe en bleu représente la correction (en fait la différence entre la série originale et la série corrigée) qui va être apportée par l’utilisateur à la série temporelle. On voit que la correction peut être faite par morceau et qu’elle n’est pas appliquée partout.

Les mesures discrètes, bouteilles ou autres, peuvent être validées en leur attribuant un code qualité. L’attribution d’un code de qualité se fait de la même manière que pour la série temporelle (voir p. 24).

Remarque

Le logiciel n’affiche que les bouteilles avec lesquelles il a pu calculer un écart aux données TSG. Si pour les mesures discrètes il n’existe pas de mesure TSG à une date proche où si les mesures TSG ont un code qualité Probably Bad ou Bad, le logiciel ne peut calculer d’écart.

Fenêtre de tracé intermédiaire

Dans cette fenêtre est tracée la série temporelle, avec ses codes de qualité, que l’utilisateur veut corriger. Il s’agit de la courbe qui est tracée dans la fenêtre supérieure de l’écran initial lorsque l’utilisateur valide les données (attribution d’un code de qualité).

Fenêtre de tracé inférieure

Dans cette fenêtre sont tracées :

- La série temporelle brute, sans les codes de qualité. En noir.

- La série temporelle corrigée, en rouge, soit :

  - Après étalonnage

  - Après comparaison avec des données externes. La correction avec des données externes remplace la mesure étalonnée. Si cette correction est annulée, comme le permet le logiciel, la donnée étalonnée réapparait.

- L’erreur sur la série temporelle corrigée. En vert.

### Fonctionnalités

Code qualité mesures bouteilles

Les mesures discrètes, bouteilles ou autres, peuvent être validées en leur attribuant un code qualité. L’attribution d’un code de qualité se fait de la même manière que pour la série temporelle (voir p. 24).

Seules les mesures discrètes dont le code qualité est positionné à NO_CONTROL, GOOD, et PROBABLY_GOOD sont utilisées pour effectuer les corrections.

Choix d’une limite temporelle

Il est possible de réaliser la correction que sur certaines parties de la série temporelle, en utilisant l’outil de sélection temporelle (icone         voir p 23).

Correction selon le code de qualité

Le code qualité de la série temporelle peut-être utilisée pour déterminer si la correction est ou non appliquée. Utiliser pour cela les cases à cocher de la fenêtre Correction applied to ... en bas en gauche de la fenêtre.

Dans l’exemple ci-dessous les corrections ne seront attribuées qu’aux mesures TSG ayant un code qualité positionné à : Good, et Probably Good

Type de correction

Quatre corrections peuvent être appliquées à la série temporelle ou à une partie de celle-ci. Si l’utilisateur choisit d’appliquer des corrections différentes sur plusieurs sections de la série temporelle, il peut utiliser l’une ou l’autre des méthodes.

Il est possible d’annuler tout ou partie des corrections.

Un Filtre Médian.  Voir l’algorithme :	p. 32

Le détail de la correction est décrit dans le document :

G. Reverdin, F. Gaillard, S. Contardo, D. Mathias, Y. Gouriou, D. Dagorne, Réseau bleu Coriolis : Qualification des mesures navires/ Salinité de surface, Coriolis, pp 60, septembre 2006.

Un ajustement linéaire destiné à corriger la dérive instrumentale principalement due à l’encrassement biologique du capteur.

Voir l’algorithme :	p. 33

Un ajustement de gradient (développé par Gaël Alory -UMR Legos), destiné à faire une correction sans discontinuité de la série temporelle dans les régions de fort gradient de salinité/température où la différence TSG/prélèvement varie fortement de part et d’autre du gradient.

Voir l’algorithme 	p. 34

Un ajustement de biais, destiné à faire une correction constante estimée à partir de la climatologie ou d’autres voyages, malgré l’absence de prélèvements

Le logiciel demande à l’utilisateur d’entrer le biais qui sera appliqué à la série temporelle ou à une partie de celle-ci.

Le bouton d’annulation ‘Cancel the adjustment’ annule l’ensemble des corrections qui ont été apportées à la série temporelle.

### Algorithmes

#### Correction par filtre médian

La méthode comporte plusieurs étapes :

Etape 1 : Lissage de la mesure de salinité du TSG

Données en entrée : Série de données TSG nettoyée

Données en sortie : Série de données de TSG nettoyée et lissée. Il faut noter que cette série est uniquement destinée au calcul de la correction. C’est bien à la série initiale que sera appliquée la correction estimée en fin de traitement.

Procédure : La salinité de surface est une quantité qui peut varier rapidement, la comparaison avec les mesures bouteille, dont la datation n’est pas nécessairement très précise est donc compliquée par la présence de pics, même si ceux-ci sont réels. Les données de salinité TSG sont lissées en appliquant une moyenne glissante de durée égale à 1 heure. En éliminant les pics de salinité on évitera par la suite de comparer les mesures des prélèvements bouteilles à des points excentrés de salinité TSG (non représentatifs) et par conséquent de produire une mauvaise estimation de la correction à appliquer aux données de salinité des TSG.

function [smooth] = tsg_average(hMainFig, PARA, iTsg)

L'etape 1 correspond a la routine tsg_average et l'etape 2  a diff_Tsg_Sample. Le test sur l'ecart-type mentionne dans l'etape 2 est actuellement fait dans l'etape 1 et le critere est que l'ecart-type des donnees a conserver dans la fenetre +- 5 minutes doit etre inferieur a tsg.SSPS_STDMAX (=0.1 pour SSPS).

Etape 2 : Colocalisation données TSG– mesures bouteilles

Puis, on cherche les données TSG qui correspondent à la date de prise d'échantillon. Le temps entre les deux données peut différer de plus ou moins 5 minutes puisque d'une part les données TSG sont échantillonnées toutes les minutes au minimum (souvent 5 minutes pour les navires de commerce) et d'autre part, il y a souvent un écart entre l'heure de prise effective de l'échantillon et l'heure notée sur la feuille de prélèvement.

En ces points de comparaison, on calcule la différence de salinité entre la mesure issue du prélèvement bouteille et celle issue du TSG.

Enfin, on élimine les points de comparaison où l’écart est trop grand par un test d'écart-type : si (différence entre TSG et prélèvement) > médiane (différences) +/- 3*écarts-type alors ce point de comparaison est éliminé (un code qualité BAD est automatiquement appliqué à la mesure).

Etape 3 : Correction

Pour chaque point de comparaison on calcule la valeur médiane des écarts dans une fenêtre de 10 jours. Ensuite, à partir de ces valeurs médianes aux points de comparaison, on interpole (linéairement dans le temps) une valeur de correction pour chaque point de mesure TSG. Cette correction sera appliquée à la série initiale.

Etape 4 : attribution d’une erreur

Une erreur d'estimation de la correction est attribuée à chaque mesure TSG. L'erreur sera fonction du nombre de points de comparaisons (= N) qui ont été utilisés pour le calcul :

• si N < 4 : erreur = valeur_max  (fixée à 1)

• si N ≥ 4: erreur = écart-type (écarts TSG - prélèvement) / √(N-1)

En aucun cas l’erreur ne peut être inférieure à 0.01. Cette valeur est imposée si des erreurs inférieures sont calculées

#### Correction Linéaire

La méthode comporte plusieurs étapes :

Etape 1 : Lissage de la mesure de salinité du TSG

Cf. paragraphe a) Correction par filtre médian	p. 32

Etape 2 : Colocalisation données TSG m – mesures bouteilles

Cf. paragraphe a) Correction par filtre médian	p. 32

Etape 3 : Correction

On utilise la fonction Matlab :        [p, S, mu] = polyfit(X, Y, 1);

Pour effectuer l’ajustement linéaire.

L’ajustement linéaire est réalisé pour 3 échantillons et plus.

S’il y a seulement 2 échantillons, on ne fait pas d’ajustement linéaire mais on calcule l’écart moyen aux données du TSG.

Etape 4 : attribution d’une erreur

L’erreur est calculée par la fonction Matlab : [y,error]= polyval(p,x,S,mu)

Dans le cas d’une comparaison avec 2 échantillons l’erreur est égale à l’écart moyen / 2.

L’erreur minimale ne peut être inférieure à 0.01. Cette valeur est imposée si des erreurs inférieures sont calculées

#### Correction dans des régions à fort gradient

La méthode comporte plusieurs étapes :

Etape 1 : Lissage de la mesure de salinité du TSG

Cf. paragraphe a) Correction par filtre médian.	p. 32

Etape 2 : Colocalisation données TSG – mesures bouteilles

Cf. paragraphe a) Correction par filtre médian. 	p. 32

Etape 3 : Correction

Entre deux prélèvements successifs dans la fenêtre de correction choisie où les différences TSG/prélèvement sont D1 et D2, la correction D varie linéairement de D1 à D2 en fonction des variations relatives de salinité (ou température) du TSG dans l’intervalle.

Etape 4 : attribution d’une erreur

L’erreur est égale à la valeur de la correction / 2.

L’erreur minimale ne peut être inférieure à la précision du capteur, de l’ordre de 0.01. Cette valeur est imposée si des erreurs inférieures sont calculées

## Quitter TSGQC

# Format des données

## Noms des variables

Les variables utilisées dans le programme utilisent la nomenclature des codes ROSCOP. Les variables principales sont décrites dans le document CORTSG_format_gosud.doc.

Cette nomenclature est aussi utilisée pour les fichiers ASCII, en lecture ou en écriture.

Le logiciel distingue les mesures du thermosalinomètre, mesures à haute résolution temporelle < 5 minutes, des mesures discrètes utilisées pour corriger les mesures des TSG (échantillons d'eau de mer, mesures CTD, ARGO, XBT, XCTD, etc.).

Les mesures discrètes sont appelées données externes dans le logiciel

### Variables des mesures du TSG

Les variables principales utilisées pour décrire les mesures des TSG sont :

DAYD	Jour julien

LATX	Latitude en degré dixième

LONX	Longitude en degré dixième

CNDC	Conductivité mesurée par le TSG

SSPS	Salinité mesurée par le TSG Calculée à en utilisant CNDC et SSJT

SSJT	Température de cuve donnée par le TSG

SSTP	Température de prise d’eau donnée par un instrument distinct du TSG (SBE 38 par exemple)

Des variables secondaires sont créées à partir de ces préfixes. Exemple pour la variable SSPS :

SSPS_QC	Code de qualité attribué à chaque mesure de la série SSPS.

SSPS_CAL	Série temporelle SSPS étalonnée.

SSPS_ADJUSTED	Série temporelle SSPS corrigée par des données externes.

SSPS_ADJUSTED_QC	Code de qualité de la série SSPS.

SSPS_ADJUSTED_ERROR	Erreur attribuée aux données corrigées.

Note sur les différences entre XXXX, XXXX_CAL, XXXX_ADJUSTED où XXXX = SSPS, SSJT, SSTP

La variable XXXX est la variable mesurée brute (SSJT, SSTP) ou déduite d’un calcul (SSPS calculée en utilisant CNDC et SSJT).

Un code de qualité peut lui être attribué : variable XXXX_QC.

Cette variable n’est jamais modifiée ou corrigée. Les modifications qui peuvent être apportées sont de 2 ordres, et dans ces cas là une nouvelle variable est renseignée :

Variable étalonnée : XXXX_CAL.

Dans ce cas il n’existe pas de variables XXXX_CAL_QC. Il faut utiliser le code qualité de la variable brute XXXX_QC

Variable corrigée : XXXX_ADJUSTED

Si une correction est apportée à une  mesure la variable XXXX_ADJUSTED est créée. Cette variable contient l’intégralité de la série temporelle avec les mesures corrigées. Si certains segments de la série temporelle n’ont pas été corrigés ceux-ci contiennent soient les mesures brutes XXXX soient les mesures étalonnées XXXX_CAL, si un étalonnage a été effectué. L’utilisateur reconnait qu’une mesure a été corrigée grâce au champ XXXX_ADJUSTED_ERROR, car une erreur est attribuée à la correction.

Le code de qualité de la variable XXXX_ADJUSTED, champ XXXX_ADJUSTED_QC, est identique au code qualité attribué à la mesure brute, XXXX.

Pour résumer, l’utilisateur quand il veut travailler sur les mesures doit vérifier l’existence des variables suivantes dans cet ordre :

1 – XXXX_ADJUSTED.

Si le champ n’est pas vide, des corrections ont été apportées. L’erreur sur la correction est donné par XXXX_ADJUSTED_ERROR et le code qualité par XXXX_ADJUSTED_QC

2 – Si XXXX_ADJUSTED est vide vérifier si XXXX_CAL existe

Dans ce cas un étalonnage a été effectué. Utiliser alors la variable XXXX_QC pour connaitre les codes d equalité.

3 – Enfin si XXXX_ADJUSTED et XXXX_CAL n’existent pas, utiliser les variables XXXX et XXXX_QC

### Variables discrètes ‘échantillons’

Les variables discrètes ont un suffixe _EXT. Le logiciel gère 2 types de variables externes.

DAYD_EXT	Jour julien

LATX_EXT	Latitude en degré dixième

LONX_EXT	Longitude en degré dixième

SSPS_EXT	Mesures de salinité

SSTP_EXT	Mesures de température

La série temporelle SSJT peut être corrigée avec les données SSTP_EXT.

Les variables dérivées sont les suivantes :

SSPS_EXT_QC	Code de qualité des mesures SSPS

SSTP_EXT_QC	Code de qualité des mesures SSTP

SSPS_EXT_TYPE	Type d'instrument utilisé pour obtenir cette donnée. 4 caractères au maximum.

WS (Water Sample) - prélèvement puis analyse en laboratoire.

CTD : mesures CTD

ARGO : mesures ARGO

etc.

SSTP_EXT_TYPE 	Type d'instrument utilisé pour obtenir cette donnée. 4 caractères au maximum.

WS (Water Sample) - prélèvement puis analyse en laboratoire.

CTD : mesures CTD

ARGO : mesures ARGO

etc.

SSPS_EXT_BOTTLE	Numéro des échantillons des flacons pour les échantillons d'eau de mer (WS)

## Fichiers en entrée

Le logiciel TSGQC permet de lire des fichiers au format :

- NetCDF GOSUD	p. 41

- ORE SSS	p. 41

- ASCII	p. 40

- ARGO	p. 39

Les suffixes utilisés pour reconnaître ces fichiers sont les suivants :

Données TSG

NetCDF	.nc

ORE SSS	.lbv

ASCII	.tsgqc

Données Echantillons

ASCII	2 extensions possibles :

.btl	pour les données d'échantillons de salinité.

.spl 	pour toutes données échantillons (CTD, ...)

ARGO	.arg	Données ARGO au format LOCEAN

## Fichiers en sortie

Le logiciel TSGQC permet d'écrire des fichiers au format :

- NetCDF GOSUD - Voir le document CORTSG_format_gosud_1.4.doc

Les fichiers au format NetCDF peuvent contenir l'ensemble des informations sur un 'trajet' TSG :

Les méta-données, les données du termosalinographe, les données externes.

C'est le format d'écriture par défaut.

- ASCII

Ce format concerne à la fois les données de TSG et les données discrètes externes. Ce format est identique pour les données en lecture et les données en écriture.

Ce format est utilisé dans la fonction EXPORT du logiciel (Menu File, sous-menu Export).

Pour une description de ce format voir la section :

Format des fichiers ASCII (*.btl, *.spl, *.tsgqc)	 p. 40

## Format des fichiers ARGO (*.arg)

Nicolas Martin  (Ingénieur à l’UMR LOCEAN) a mis en place une co-localisation des mesures ARGO et des mesures TSG pour l'ensemble des navires qui apparaissent sur le site Coriolis, sur la base de leur  code radio. Cela inclue donc les navires marchands (ORE SSS), les navires de recherche français, et éventuellement d’autres navires.

Le site de co-localisation ARGO-TSG est à l’adresse suivante :

http://www.locean-ipsl.upmc.fr/~TSG-ARGO/

En principe, ce site est remis à jour automatiquement chaque jour.

Les fichiers ASCII présentent une ligne pour chaque profileur ARGO qui s'est trouvé à, moins de 50 km de la trajectoire du bateau à +/-5 jours.

Format :

1-6 	Date du profil ARGO : YYYY-MM-DD HH:MI:SS

7  	Longitude du profil ARGO

8  	Latitude du profil ARGO

9  	Numéro du profileur

10  	Numéro du cycle

11  	Pression de la mesure ARGO (*)

12  	Qualité de la pression

13  	Salinité ARGO

14  	Qualité de la salinité

15  	Température ARGO

16  	Qualité de la température

17  	Différence temporelle moyenne entre la mesure ARGO et les mesures TSG (**)

18  	Distance moyenne entre les mesures TSG et le profil ARGO

19  	Nombre de salinités TSG

20  	Moyenne des salinités TSG

21  	Ecart-type des salinités TSG

22  	Nombre de températures TSG

23  	Moyenne des températures TSG

24  	Ecart-type des températures TSG

(*)	Par défaut la pression la plus proche de 5 m comprise entre 0 et 10 m et ayant une qualité de mesure de '1' ou '2'

(**)	A moins de R km et a +/-J jours (par défaut R = 50 km et J = 5 jours)

Important

Lors de la lecture des fichiers ARGO la différence temporelle moyenne entre la mesure ARGO et les mesures TSG (champs n°17) est ajoutée à la date du profil ARGO. C’est cette date qui est conservée par le logiciel et dans les fichiers NetCDF ou au format *.spl.

## Format des fichiers ASTROLABE (*.ast)

Ce format a été créé pour le TSG du navire des Terres Australes ASTROLABE par Elodie Kestenare (UMR LEGOS)

## Format des fichiers ASCII (*.btl, *.spl, *.tsgqc)

Le format des fichiers ASCII a une structure similaire pour les fichiers TSG et les données discrètes externes, dont l'extension est :

.btl

.spl	(cf. Avertissement en fin de paragraphe)

.tsgqc

Données TSG

%PLATFORM_NAME TOUCAN

%HEADER YEAR MNTH DAYX hh mi ss LATX LONX SSPS SSPS_QC SSJT SSJT_QC SSTP SSTP_QC

2007 07 18 14 20 32   49.9168510   -3.0475171 35.300 0 15.702 0    NaN 9

2007 07 18 14 25 32   49.9076500   -3.0808330 35.290 0 16.028 0    NaN 9

2007 07 18 14 30 32   49.8984489   -3.1142170 35.281 0 15.997 0    NaN 9

2007 07 18 14 35 32   49.8893013   -3.1478500 35.273 0 16.130 0    NaN 9

2007 07 18 14 40 32   49.8801155   -3.1815331 35.260 0 16.170 0    NaN 9

2007 07 18 14 45 32   49.8716011   -3.2158000 35.262 0 16.296 0    NaN 9

Ces fichiers peuvent posséder une ou plusieurs lignes d'entête dont le 1er caractère est obligatoirement le caractère '%'.

Les données sont ensuite

Une ligne d'entête est absolument nécessaire.

La ligne d'entête indispensable débute obligatoirement avec les termes : %HEADER.

C'est la ligne qui décrit les variables présentes dans le fichier. Les variables sont nommées suivant la nomenclature ROSCOP.

Les 6 premières variables sont obligatoirement, et dans cet ordre :

- l'année

- le mois

- le jour

- l'heure

- les minutes

- les secondes

Ensuite l'ordre dans lequel sont inscrites les variables NetCDF n'a pas d'importance. Dans l'exemple présenté, les variables utilisées sont :

LATX	Latitude

LONX	Longitude

SSPS	Salinité du thermosalinographe

SSPS_QC	Code de qualité sur la série temporelle de salinité

SSJT	Salinité du thermosalinographe

SSJT_QC 	Code de qualité sur de la température de cuve du thermosalinographe

SSTP	Température précise

SSTP_QC 	Code de qualité sur la série temporelle de température précise

Des lignes d'entêtes supplémentaires peuvent être ajoutées par l'utilisateur.

Ces lignes permettent d'introduire, ou non, les meta-données qui sont enregistrées au format NetCDF. Dans le cas de meta-données qui doivent être conservées il faut indiquer le nom de la variable définie dans le format NetCDF.

Dans l'exemple ci-dessous, on indique le nom du navire servant de support au thermosalinomètre. La variable utilisée dans le fichier NetCDF 'PLATFORM_NAME'. Se référer au document décrivant le format NetCDF pour une description complète des méta-données.

Avertissement

Les fichiers *.spl permettent :

- de charger en mémoire des échantillons discrets : un fichier CTD, des prélèvements, etc. Chaque donnée ayant une date et une position.

- d'exporter dans un fichier ASCII toutes les données discrètes (bouteilles, CTD, ARGO).

Ces données peuvent avoir des dates et positions différentes des mesures TSG et lorsqu’il y a plusieurs types de données discrètes (Echantillons, CTD, ARGO, ...) dates et positions différentes entre elles. Lors de l’exportation, ces données sont référencées aux Dates et Positions des mesures TSG les plus proches. Ce sont les dates et positions des mesures TSG qui servent de références pour la comparaison et pour l'écriture du fichier *.spl.

## Format des fichiers netCDF (*.nc)

Les fichiers au format NetCDF permettent de conserver l'ensemble des informations sur un 'trajet' TSG : Les méta-données, les données du thermosalinographe, les données 'discrètes' échantillons.

Le format est décrit dans le document CORTSG_format_gosud.doc

## Format des fichiers Labview (*.lbv)

Ce format est utilisé pour l’acquisition des données des thermosalinographes installés sur les navires marchands de l’ORE SSS.

Le logiciel d’acquisition SODA a été développé sous LabView par David Varillon (IRD - US191 ‘IMAGO’ - Nouméa). La documentation du logiciel : SODA_User_manual.pdf est disponible sur demande.

## Format des fichiers NUKA ARTICA (*.transmit)

Ce format a été créé pour le TSG du navire commercial Nuka Artica par ....

## Format des fichiers de climatologie

Les fichiers de climatologie utilisés par TSG-QC sont au format NetCDF et extraits de l’atlas WOA01 et WOA05 (WORLD OCEAN ATLAS 2001 et 2005). La documentation des données originales est disponible sous :

ftp://ftp.nodc.noaa.gov/pub/WOA01/readme.pdf

Les données sont disponibles sous 3 types de fichiers : annuel, saisonnier et mensuel dans lesquels on trouvera les variables suivantes :

WOA01_MEAN_SSTP : température

WOA01_MEAN_SSPS : salinité

WOA01_MEAN_DOX1: oxygène

ainsi que les écarts types (WOA01_STD_SSTP) et le nombre d’observations utilisées (WOA01_OBS_SSTP).

Dans ces fichiers NetCDF, la dimension WOA01_TIME prendra les valeurs suivantes pour :

WOA01_TIME = 1 pour le fichier annuel

WOA01_TIME = 4 pour le fichier saisonnier

WOA01_TIME = 12 pour le fichier mensuel

Exemple de structure du fichier saisonnier avec la commande ncdump :

$ ncdump -h woa01_seasonal_surf.nc

NetCDF woa01_seasonal_surf {

dimensions:

WOA01_TIME = 4 ;

WOA01_DEPH = 1 ;

WOA01_LATX = 180 ;

WOA01_LONX = 360 ;

variables:

float WOA01_TIME(WOA01_TIME) ;

float WOA01_DEPH(WOA01_DEPH) ;

WOA01_DEPH:long_name = "Depth" ;

WOA01_DEPH:units = "meters" ;

WOA01_DEPH:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_LATX(WOA01_LATX) ;

WOA01_LATX:long_name = "Latitude" ;

WOA01_LATX:units = "degree_north" ;

WOA01_LATX:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_LONX(WOA01_LONX) ;

WOA01_LONX:long_name = "Longitude" ;

WOA01_LONX:units = "degree_east" ;

WOA01_LONX:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_MEAN_SSTP(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_MEAN_SSTP:long_name = "Sea Surface Temperature mean" ;

WOA01_MEAN_SSTP:units = "degre Celcius" ;

WOA01_MEAN_SSTP:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_MEAN_SSPS(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_MEAN_SSPS:long_name = "Sea Surface Salinity mean" ;

WOA01_MEAN_SSPS:units = "PSU" ;

WOA01_MEAN_SSPS:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_MEAN_DOX1(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_MEAN_DOX1:long_name = "Sea Surface Dissolved oxygen mean" ;

WOA01_MEAN_DOX1:units = "ml/l" ;

WOA01_MEAN_DOX1:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_STD_SSTP(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_STD_SSTP:long_name = "Sea Surface Temperature standard deviation" ;

WOA01_STD_SSTP:units = "degre Celcius" ;

WOA01_STD_SSTP:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_STD_SSPS(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_STD_SSPS:long_name = "Sea Surface Salinity standard deviation" ;

WOA01_STD_SSPS:units = "PSU" ;

WOA01_STD_SSPS:_FillValue = -100.f ;

float WOA01_STD_DOX1(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_STD_DOX1:long_name = "Sea Surface Dissolved oxygen standard deviation" ;

WOA01_STD_DOX1:units = "ml/l" ;

WOA01_STD_DOX1:_FillValue = -100.f ;

short WOA01_OBS_SSTP(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_OBS_SSTP:long_name = "Sea Surface Temperature number observation" ;

WOA01_OBS_SSTP:units = "none" ;

WOA01_OBS_SSTP:_FillValue = -100s ;

short WOA01_OBS_SSPS(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_OBS_SSPS:long_name = "Sea Surface Salinity number observation" ;

WOA01_OBS_SSPS:units = "none" ;

WOA01_OBS_SSPS:_FillValue = -100s ;

short WOA01_OBS_DOX1(WOA01_TIME, WOA01_DEPH, WOA01_LATX, WOA01_LONX) ;

WOA01_OBS_DOX1:long_name = "Sea Surface Dissolved oxygen number observation" ;

WOA01_OBS_DOX1:units = "none" ;

WOA01_OBS_DOX1:_FillValue = -100s ;

// global attributes:

:description = "WOA01 CLIMATOLOGY Surface Levitus seasonal" ;

:author = "J Grelet IRD US191 Brest" ;

:date = "29 Jan 2008" ;

Arborescence du programme

M_TsgQc

tsg_data

tsg_icon

tsg_util

tsg_doc

M_TsgQc

Ce répertoire contient le programme principal : 			tsgqc_GUI.m

tsg_data

Ce répertoire contient un jeu de données test.

tsg_doc

Ce répertoire contient la documentation.

tsg_icon

Ce répertoire contient les icones utilisées par le programme.

tsg_util

Ce répertoire contient les fonctions utilisées par le programme.

Modules de l’interface graphique

| GUI handles | Description | Callback |
| --- | --- | --- |
| Interface principale du logiciel |  |  |
| hMainFig | Handle de la figure principale du logiciel | … |
| Interface « Barre des Menus » |  |  |
| hFileMenu | Création du bouton fichier dans la barre des menus |  |
| hOpenMenu | Sous-menu ‘Ouverture de fichier TSG’ | OpenMenuCallback |
| hSaveMenu | Sous-menu ‘Sauvegarde du fichier TSG’ | SaveMenuCallback |
| hQuitMenu | Sous-menu ‘quitter l’application’ | QuitMenuCallback |
| Interface « Icones de la barre d’outils » |  |  |
| hToolbar | Création de la barre d’outils |  |
| hSavePushtool | Bouton pour la sauvegarde du fichier – Format NETCDF | SaveMenuCallback |
| hZoomPushtool | Bouton de Zoom qui agit sur les axes : hPlotAxes(1) ; hPlotAxes(2) ; hPlotAxes(3) | ZoomMenuCallback |
| hPanPushtool | Bouton de défilement qui agit sur les axes : hPlotAxes(1) ; hPlotAxes(2) ; hPlotAxes(3) | PanMenuCallback |
| hQCPushtool | Bouton qui permet la sélection de données de salinité dans les axes hPlotAxes(1) et de leur attribuer un code de qualité | QCMenuCallback |
| hMapPushtool | Bouton qui permet de tracer les contours de côte et la route du navire | MapMenuCallback |
| hClimPushtool | Bouton qui permet d’afficher une climatologie dans les axes hPlotAxes(1) Reste à écrire la fonction de lecture | ClimMenuCallback |
| hBottlePushtool | Bouton qui permet d’afficher les mesures bouteilles dans les axes hPlotAxes(1) | BottleMenuCallback |
| Zones d’informations sur la donnée TSG |  |  |
| hInfoText | Zone de texte qui permet d’afficher la date, la position et la mesure de salinité et température du TSG |  |
| Axes des figures principales |  |  |
| hPlotAxes(1) | Axes pour le tracé des mesures de salinité TSG, de la climatologie et des données bouteilles. |  |
| hPlotAxes(2) | Axes pour le tracé des mesures de température jacket (TSG). |  |
| hPlotAxes(3) | Axes pour le tracé de la vitesse du navire. |  |
| hMapPanel | Les axes pour le tracé de la route du navire sont inclus dans un « PANEL. Ce qui permet de faire apparaitre ou disparaitre le tracé. |  |
| hPlotAxes(4) | Axes pour le tracé de la route du navire. Projection Mercator. Utilise la toolbox M_MAP |  |
| Menu contextuel pour le choix des codes qualités |  |  |
| hQcCmenu | Le menu contextuel est associé à l’axe hPlotAxes(1) |  |
| hQcCmenuNocontrol | Attribue le code et la couleur indiquant qu’aucun contrôle n’a été effecuté | QcNoControl |
| hQcCmenuGood | Attribue le code et la couleur indiquant que la mesure est bonne | QcGood |
| hQcCmenuProbGood | Attribue le code et la couleur indiquant que la mesure est probablement bonne | QcProbGood |
| hQcCmenuProbBad | Attribue le code et la couleur indiquant que la mesure est probablement mauvaise | QcProbBad |
| hQcCmenuBad | Attribue le code et la couleur indiquant que la mesure est mauvaise | QcBad |

Principales fonctions

| Fonctions | Description |  |
| --- | --- | --- |
| Fonctions développées pour TSG-QC |  |  |
| tsg_initialisation | Fonction d’initialisation : 1 - des codes qualité et couleurs associées 2 – |  |
| tsg_readTsgData | Fonction de lecture des mesures TSG | A terme fichier NETCDF |
| tsg_readBucketData | Fonction de lecture des mesures bouteilles | A terme les mesures seront incluses dans le fichier NetCDF des mesures TSG |
| tsg_writeTsgData | Fonction d’écriture des mesures modifiées et corrigées | A terme fichier NetCDF |
| tsg_plot_SalTempVel | Fonction de tracé : 1 – des mesures de salinité TSG – hPlotAxes(1) 2 – des mesures de température jacket – hPlotAxes(2) 3 – des mesures de vitesse du navire hPlotAxes(3) |  |
| tsg_plotmap | Fonction de tracé de la cartographie et de la route du navire | Pas encore robuste : 1 – vérifier -180 – 180 2 – Centre sur le trajet 3 – zoomer sur le trajet |
| Fonctions trouvées sur le WEB |  |  |
| zoomAdaptiveDateTicks | Adaptation automatique des ‘ticmarks ‘de date sur l’axe des X quand on zoome. |  |
| panAdaptiveDateTicks | Adaptation automatique des ‘ticmarks ‘de date sur l’axe des X quand on utilise la fonction de défilement. |  |
| iconRead | Lit une image et la convertit en icone | Copyright matlab |
| gpos | Donne la position du curseur et retourne ses coordonnées dans l’axe dans lequel il se trouve |  |

Liste des programmes

@hashtable

@queue

@tsg_nc

tsg_data

tsg_doc

tsg_io

private

tsg_util

Répertoire @hashtable

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| clear.m | x |
| Contents.m | x |
| display.m | x |
| elements.m | x |
| get.m | x |
| hashtable.m | x |
| isempty.m | x |
| iskey.m | x |
| keys.m | x |
| put.m | x |
| remove.m | x |
| subsasgn.m | x |
| subsref.m | x |
| values.m | x |

Répertoire @queue

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| display.m | x |
| get.m | x |
| isempty.m | x |
| push.m | x |
| queue.m | x |
| redo.m | x |
| undo.m | x |
| view.m | x |

Répertoire @tsg_nc

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| display.m | x |
| file.m | x |
| get.m | x |
| get_fieldnames.m | x |
| header.m | x |
| isfield.m | x |
| keys.m | x |
| save.m | x |
| saveobj.m | x |
| set.m | x |
| test.csv | x |
| testvar.csv | x |
| tsg_nc.m | x |
| tsg_ncattr.csv | x |
| tsg_ncvar.csv | x |
| tsg_platform.csv | x |
| tsg_quality.csv | x |

Répertoire tsg_doc

CORTSG_format_gosud_1.4.doc

Répertoire tsg_io

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| concatSample.m | concaténation des données 'externes' discrètes (WS, CTD, ARGO, etc.) issues de différentes sources. |
| existPlatform.m | x |
| exportParameterChoice.m | x |
| read_Climatology.m | lecture de la climatologie WOA |
| read_filewoa01 | inactif |
| readArgoLocean.m | lecture des fichiers de données ARGO généré par le LOCEAN le long du trajet du navire |
| readAsciiSample.m | lecture des données 'externes' discrètes (WS, ARGO, CTD, etc.) au format ASCII |
| readAsciiTsg.m | lecture des données TSG au format ASCII |
| readCoriolisData.m | inactif |
| readTsgDataLabview.m | lecture des données TSG enregistrées via le programme LabView utilisé par l'ORE SSS |
| readTsgDataNetCDF.m | lecture des données TSG au format NetCDF |
| readTsgDataXML.m | inactif |
| saveReport.m | écriture d'un rapport sur le traitement en cours. |
| writeAsciiSample.m | écriture des données 'externes' discrètes (WS, ARGO, CTD, etc.) au format ASCII |
| writeAsciiTsg.m | écriture des données TSG au format ASCII |
| writeTSGDataNetCDF.m | écriture des données TSG enregistrées via le programme LabView utilisé par l'ORE SSS |

Répertoire private dans tsg.io

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| choixparametres.m | x |
| decodeficlabview.m | fonction de décodages des mesures TSG enregistrées via le programme LabView utilisé par l'ORE SSS. Utilisé par readTsgDataLabview.m |
| decodestr.m | fonction de décodages des mesures TSG enregistrées via le programme LabView utilisé par l'ORE SSS. Utilisé par readTsgDataLabview.m |
| GPStodegdec.m | x |
| lbvParameterChoice.m | x |

Répertoire tsg_icon

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| bottleicon.mat | x |
| climicon.mat | x |
| delbottleicon.mat | x |
| hdricon.mat | x |
| interp.mat | x |
| mapicon.mat | x |
| outils.mat | x |
| pan.mat | x |
| printdoc.mat | x |
| qcicon.mat | x |
| reporticon.mat | x |
| savedoc.mat | x |
| selecttime.mat | x |
| zoom.mat | x |

Répertoire tsg_util

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| automaticQC.m | x |
| axesCommonProp.m | x |
| calibration.m | x |
| castByteQC.m | x |
| corTsgLinear.m | x |
| corTsgMedian.m | x |
| datenulToJulian.m | x |
| dd2dm.m | x |
| diffTsgSample.m | x |
| display_QC.m | x |
| erase_Line.m | x |
| headerForm.m | x |
| iconRead.m | x |
| initParameterChoice.m | x |
| interpPosLinear.m | x |
| julianToDatenum.m | x |
| nanmean.m | x |
| nanmedian.m | x |
| nanstd.m | x |
| panAdaptiveDateTicks.m | x |
| plot_Calibration.m | x |
| plot_Climatology.m | x |
| plot_Correction.m | x |
| plot_Interpolation.m | x |
| plot_map.m | x |
| plot_Tsg.m | x |
| plot_Validation.m | x |
| quitProgram.m | x |
| resetAxes.m | x |
| shipVelocity.m | x |
| t90Tot68.m | x |
| tsg_average.m | x |
| tsg_initialisation.m | x |
| tsg_moveaverage.m | x |
| tsg_preferences.m | x |
| updateAdjustedVariable.m | x |
| updateTsgStruct.m | x |
| zoomAdaptiveDateTicks.m | x |

## Glossaire

GOSUD	Global Ocean Surface Underway Data

www.ifremer.fr/gosud/

ORE	Observatoire de Recherche en Environnement

http://www.legos.obs-mip.fr/fr/observations/sss/

ROSCOP	Report of Observations/Samples collected by Oceanographic Programmes

http://www.ices.dk/Ocean/roscop/index.asp