Module de Correction d’une série temporelle.

Objectif : 	Corriger une série temporelle d’un paramètre quelconque (T, S, O2, CO2, etc.) par comparaison avec des données indépendantes (série temporelle, mesures discrètes dans le temps  du même paramètre).

Le module doit pouvoir fonctionner pour n’importe quel type de paramètres : SSPS, SSJT, SSTP, etc.

Aussi bien pour le calcul que pour les tracés.

La série temporelle (ST) est décrite par les paramètres suivants :

- Type de paramètre (SSSPS, SSTP, SSJT, etc.)

- Position (Latitude – Longitude) ;

- Temps ;

- Valeurs du paramètre ;

- Code qualité.

En sortie on doit avoir :

- Position (Latitude – Longitude) ;

- Temps ;

- Valeurs du paramètre initial ;

- Code qualité ;

- Valeurs du paramètre corrigé ;

- Erreur sur l’estimation de chaque correction.

Les mesures externes (ME) peuvent être de plusieurs types :

- Prélèvement chimie (mesures bouteilles : salinité, oxygène, etc).

- Mesures de capteurs d’autres instruments (flotteurs ARGOS, CTD, XBT/XCTD, bouées dérivantes, etc.)

Ces données externes ne sont pas obligatoirement toutes dans le même fichier.

Leur format est proche de celui de la série temporelle :

- Type de paramètre (SSSPS, SSTP, SSJT, etc.) ;

- Position (Latitude – Longitude) ;

- Temps ;

- Valeurs du paramètre ;

- Code qualité.

Organigramme Simplifié

ST : Série temporelle à corriger

ME : Mesures externes permettant de corriger la ST

Prétraitement ST

Assembler ME

Structure unique

Différence ME-ST

Tracé ME-ST         (axe 2)

Tracé ST originale  (axe 3)

Module de Correction

Tracé ST orig – ST corrigée         (axe 2)

Tracé ST corrigée                         (axe 3)

QC interactif sur ME

Procédure de correction

1) La ST peut subir un prétraitement (lissage, filtrage, etc.)

Actuellement fonction : 	tsg_moveaverage( hMainFig );

Placée dans :  		function OpenMenuCallback( hObject, eventdata )

La fonction effectue une moyenne glissante. Le résultat est stocké dans :

tsg.ssps.smooth.val  = smooth;	Valeur issue de la moyenne glissante

tsg.ssps.smooth.nval = nval;	Nombre de valeur ayant servi à calculer la moyenne

Remarques :

Le nom de la fonction pourrait être plus générique.

Le nom de la variable servant à stocker le résultat pourrait être plus générique.

2) On réunit les ME de différentes sources dans une structure unique

Actuellement fonction :		tsg_mergesample( hMainFig );

Placée dans:			function Bottle_OnMenuCallback(hObject, eventdata)

Eléments de la structure définis dans :	tsg_mergesample( hMainFig );

sample.DAYD

sample.LATX

sample.LONX

sample.SSPS

sample.SSPS_QC		Code qualité – les mêmes que pour la ST

sample.SSPS_DIF		Différence ME-ST

sample.SSPS_SMOOTH	Pas utilise

sample.SSPS_TYPE	code du type de données – A DEFINIR

3) Calcul des différences ME - ST

Actuellement fonction :		diffTsgSample( hMainFig );

Placée dans :			function Bottle_OnMenuCallback(hObject, eventdata)

4) Tracé

a)  les différences de salinité sur l’axe 2 et la ST originale sur l’axe 3

Actuellement fonction :		plot_Sample( hMainFig, hPlotAxes );

Placée dans :			function Bottle_OnMenuCallback(hObject, eventdata)

b) La ST corrigée sur l’axe 3 et la différence entre la ST originale et la ST corrigée sur l’axe 2 (si ces données ont été calculées)

La function « plot_sample » inclue une 2ème fonction de tracé :

plot_TsgAdjusted( hTsgGUI, hPlotAxes );

5) Module de correction

Appelé grâce à 1 ou plusieurs « pushbutton ». Pour l’instant :

Actuellement Fonction :	corTsgMethod1(hMainFig, dateMin, dateMax);

Placée dans :  			function CorMedianCallback(hObject, eventdata)

Stocke les valeurs corrigées et l’erreur associée dans :

tsg.SSPS_ADJUSTED

tsg.SSPS_ADJUSTED_ERROR

6) Tracé

La ST corrigée sur l’axe 3 et la différence entre la ST originale et la ST corrigée sur l’axe 2

Fonction : 	plot_TsgAdjusted( hTsgGUI, hPlotAxes );